Заказчик: Администрация Убинского района

Новосибирской области

Проект №8795

Проект

# генеральных планов сельских поселений:

Крещенский, Новодубровский, Орловский, Пешковский, Черномысинский Убинского района Новосибирской области

Том IV

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.
Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Инв.№ 511-ГОЧС

Директор ООО«Проектно-экспертный центр «Безопасность» _________________________Мошкович О.В.

# г.Новосибирск, 2013г.

# Гарантийная запись

о соответствии проектных решений действующим нормам и правилам.

Настоящий раздел разработан в соответствии с требованиями государственных норм и правил, стандартов, технических условий и исходных данных, выданных органами государственного надзора (контроля) и заинтересованными организациями при согласовании места размещения объекта, и обеспечивает безопасную эксплуатацию зданий и сооружений при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Главный инженер проекта _____________________ Кондратюк О.Г.

Содержание:

Введение.	5

1. Расположение Убинского района на территории Новосибирскойобласти.	7

2. Природные условия.	7

2.1. Климат.	7

2.2. Геологическое строение.	8

2.3. Сейсмичность.	9

3. Организация улично-дорожной сети.	9

4. Население	12

5. Жилой фонд	17

6. Экономическая база.	22

7. Водоснабжение и водоотведение.	25

7.1. Водоснабжение.	25

7.2. Водоотведение.	27

8. Электроснабжение.	27

9. Теплоснабжение.	27

10. Газоснабжение.	29

11. Средства связи.	30

12. Границы зон возможных опасностей, предусмотренных СНиП 2.01.51-90.	31

13. Возможные последствия ЧС и их влияние на функционирование поселений	32

13.1. Прогноз опасностей террористического характера.	32

13.2. Оценка опасностей военного характера.	33

13.3. Чрезвычайные ситуации техногенного характера.	38

13.4. Природные чрезвычайные ситуации.	56

14. Оценка риска возникновения аварий для различных видов ОПО в Убинском районе на основе статистических данных по аварийности	59

15. Оценка обобщенного риска возникновения ЧС для совокупности ОПО, расположенных в Убинском районе	60

16. Оценка риска возникновения ЧС техногенного характера для Убинского района	62

17. Основные показатели по существующим ИТМ ГОЧС, отражающие состояние защиты населения и территории в военное и мирное время	62

17.1. Состояние защиты населения и территории Убинского района	62

17.2. Характеристика звена ТП РС ЧС	65

18. Предложения по повышению устойчивости функционирования застраиваемой территории, защите и жизнеобеспечению людей в военное время и в ЧС техногенного и природного характера	67

18.1.Водоснабжение, канализация, санитарная очистка населенных пунктов	67

18.2. Электроснабжение.	73

18.3. Теплоснабжение.	73

18.4. Газоснабжение.	73

18.5. Средства связи.	74

18.6. Обеспечение пожарной безопасности	75

18.7. Устойчивость функционирования систем водоснабжения	76

19. Эвакуация населения	77

19.1. Эвакуационные мероприятия	77

19.2. Расчет численности населения, подлежащего рассредоточению и эвакуации в загородную зону	77

20. Инженерная защита населения	77

Заключение	79

Приложения:

- Основные термины и определения………………………………….…….…….………81

- Перечень основных руководящих, нормативных и методических документов, использованных при разработке раздела……………………………………………………….86

- Исходные данные и требования включаемые в задание на проектирование раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» в составе проектной документации «Генеральных планов сельских поселений: Крещенский, Новодубровский, Орловский, Пешковский, Черномысинский Убинского района Новосибирской области»...........................................................................................................................…….…91

- Свидетельство о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
№ П-007-5406515120-0060-3, выданное «Союзом архитекторов и проектировщиков Западной Сибири»……………………………..…………………………………............98

- Карта зон, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (М 1:200000)………………………………………………….102

Введение.

Исполнителем тома «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» в составе проекта «Генеральных планов сельских поселений: Крещенский, Новодубровский, Орловский, Пешковский, Черномысинский Убинского района Новосибирской области», является ООО «Проектно-экспертный центр «Безопасность» (свидетельство о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № П-007-5406515120-0060-5, выданное «Союзом архитекторов и проектировщиков Западной Сибири»).

Заказчиком тома «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» в составе проекта генеральных планов сельских поселений: «Крещенский, Новодубровский, Орловский, Пешковский, Черномысинский Убинского района Новосибирской области» является ОАО ПИ «Новосибгражданпроект». Том «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» выполнен на основании договора №009-ИТМ/13 от 22.01.2013 г.

Исходные данные и требования на разработку проектной документации тома «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» в составе проекта генеральных планов сельских поселений: «Крещенский, Новодубровский, Орловский, Пешковский, Черномысинский Убинского района Новосибирской области» выданыОтделом по ГО и ЧС администрации Убинского района Новосибирской области от 28.08.2012 г (Приложение 3).

Настоящий том включает основные инженерные и технические решения, принятые при осуществлении градостроительной деятельности и направленные на обеспечение защиты населения и территории города, снижения материального ущерба от воздействия ЧС техногенного и природного характера, от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при диверсиях и террористических актах.

При проектировании градостроительных решений ИТМ ГОЧС было обеспечено соответствие принятых проектных решений действующим Российским законам, постановлениям органов исполнительной власти Российской Федерации, стандартам и правилам, в полном объеме учтены требования следующих документов:

Федеральный закон “О гражданской обороне” № 28-ФЗ от 12.02.98;

Градостроительный Кодекс Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.04;

СНиП 2.01.51-90 “Инженерно-технические мероприятия гражданскойобороны”;

СНиП 22-01-95 “Геофизика опасных природных воздействий”;

СНиП II-7-81* “Строительство в сейсмических районах”;

СНиП 2.01.15-90 “Инженерная защита территорий, зданий и сооружений отопасных геологических процессов. Основные положения проектирования”;

СНиП 2.06.15-85 “Инженерная защита территории от затопления и подтопления”;

СНиП 2.01.09-91“Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах”;

СНиП 2.07.01-89* “Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений”;

СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела “Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций” градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований».

Кроме указанных документов были использованы другие федеральные, территориальные и производственно-отраслевые нормативные документы, содержащие требования по проектированию ИТМ ГОЧС, повышению безопасности объектов, эффективности защиты населения и территорий от ЧС техногенного, природного и военного характера (Приложение №2).

1. Расположение Убинского района на территории Новосибирскойобласти.

Убинский район входит в состав Новосибирской области и Сибирского федерального округа Российской Федерации. На юге и западе он граничит с Здвинским, Барабинским и Куйбышевским районами. На севере и северо-востоке — с Северным, Каргатским, Чулымским районами и Томской областью. Общая площадь территории составляет 13,760 тыс. кв. км. В состав района входят 16 сельских поселений , которые включают 43 сельских населенных пунктов. Административный центр – село Убинскоена Транссибирской магистрали в 210 километрах к западу от Новосибирска. Рядом с селом проходит федеральная автомобильная дорога М-51 «Байкал».

В районе проживает 17,3 тыс. чел, в том числе в с. Убинское 6,4 тыс. чел.

2. Природные условия.

2.1. Климат.

Согласно схематической карте климатического районирования для строительства, территория Убинского района относится к IB району (СНиП 23-01-99, рис.1).

Климат района резко-континентальный, с суровой продолжительной зимой, жарким летом, короткими переходными сезонами весны и осени. Весной происходит резкий подъем, а осенью снижение температур воздуха.

На территорию Убинского района поступают арктические, тропические воздушные массы и воздушные массы умеренных широт. Они бывают континентальными и морскими и движутся в двух направлениях: широтном  и меридиональном.

Циркуляция воздушных масс меняется в течение года в связи с изменением распределения давления над Евразией и соседними океанами.

По многочисленным наблюдениям среднемесячные температуры воздуха распределяются следующим образом:

Таблица № 1

| Месяцы | I | II | III | IV | V | VI | VI1 | VIII | IХ | X | XI | XII | за год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Темпе-ратура воздуха | -20,1 | -19,4 | -13,7 | -0,3 | 10,3 | 16,5 | 19,1 | 15,6 | 9,7 | 1,4 | -11,8 | -16,9 | -0,8 |

Максимальная температура воздуха самого теплого месяца достигает +38 С, а минимальная в январе -48 С.

Начало вегетационного периода в первой половине мая, конец – в начале октября. Общая продолжительность периода с положительной температурой 183-194 дня.

Среднегодовое количество осадков составляет 411мм., которые распределяются по месяцам в следующем количестве:

Таблица № 2

| Месяцы | I | II | III | IV | V | VI | VI1 | VIII | IХ | X | XI | XII | за год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Осадки в мм | 15 | 11 | 12 | 23 | 36 | 57 | 78 | 56 | 39 | 35 | 21 | 28 | 411 |

60-80% осадков выпадает в вегетационный период. Максимальное количество осадков зарегистрировано 485 мм, минимальное 188 мм. В вегетационный период преобладают осадки с интенсивностью от 1 до 5 мм в сутки. По сумме осадков территория Убинского района относится к зоне устойчивого увлажнения.

Снег выпадает в первой декаде ноября и сохраняется 160-170 дней. Мощность снегового покрова на открытых местах не превышает 15-20 см, в пониженных 100-150 см. Такое распределение снежного покрова отрицательно сказывается на произрастании сельскохозяйственных и лесных культур, расположенных на открытых возвышенных местах. Снегозадержание снижает в 1,5-2 раза промерзание почвы и повышает среднюю температуру корнеобитаемого слоя. Продолжительность снеготаяния в среднем составляет 10 дней.

Заморозки на почве начинаются во второй половине сентября и заканчиваются в конце мая. Продолжительность холодного периода - 178 дней, тёплого - 188 дней, 86 безоблачных дней в году, 67 дней- со сплошной облачностью. Глубина промерзания грунтов- 1,5-2,0 м.

Среднегодовая скорость ветра составляет 5м/сек, ветры имеют юго-западное господствующее направление. Затишье (до 1 м/сек) составляет 10% всех повторяемостей. Ветровой режим характеризуется преобладающим направлением юго-западных румбов с частыми переходами в летнее время на южные румбы.

В целом климатические условия района характеризуются сравнительно ранней весной, устойчивыми положительными летними температурами, значительным количеством осадков, которые благоприятствуют широкому возделыванию зерновых, овощных и кормовых культур, а также развитию мясомолочного скотоводства.

2.2. Геологическое строение.

Согласно геотектонической схемы неоген-палеогеновых отложений Западно-Сибирской низменности, Убинский район приурочен к Каргатскому увалу Чановской впадины осложненной Сума-Чебаклинской депрессией. В геологическом строении района принимает участие дислоцированные породы палеозойного фундамента и залегающие на них рыхлые образования мелового, третичного и четвертичного возраста.

Территория района расположена в центре Барабинской низменности,  в юго-восточной части Западно-Сибирской плиты. Равнинная поверхность нарушается гривами, которые на севере переходят в увалы. Равнина, пересекаемая долинами рек Оми, Ичи, Камы, постепенно понижается с северо-востока на юго-запад. Долина Оми заметно понижена относительно окружающей поверхности.

Территория представляет собой однообразную местность со сглаженными формами рельефа. Однообразие равнины нарушается слабовыраженными гривами и увалами, чередующимися с блюдообразными западинами. Исследуемая территория расположена на одном понижении, осложненном мелкими гривами высотой до 3 м. Отметки поверхности изменяются в пределах 127 -137 м.

Понижения между гривами также имеют вытянутую форму. Одни из них замкнуты и бессточны, другие соединяются между собой. Все межгривные понижения заболочены или избыточно увлажнены. В них сосредоточены озера, болота и речные долины.

Подземные воды в районе изучены до глубины 1200 м (максимальная). На эту глубину прослеживается ряд водоносных горизонтов.

Убинский район - один из самых богатых в области по ресурсам качественных подземных вод. Суммарные прогнозные ресурсы пресных и маломинерализованных (до 3г/л) вод оценены в количестве 619 тыс. м3/сут, из них пресных (до 1 г/л) - 427 тыс. м3/сут. Разведанных участков в районе нет.

2.3. Сейсмичность.

В соответствии со СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах» и изменения № 5 от 01.01.2000 г. сейсмичность рассматриваемого района принята не более 5 баллов.

В соответствии со СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных процессов» территория размещения проектируемого объекта относится к умеренно опасной категории природных процессов.

  - 3. Организация улично-дорожной сети.

Автомобильный транспорт.

Через Убинский район с запада на восток проходит автомагистраль федерального значения М-51, протяженностью по территории Убинского района примерно 60 км. По этой трассе происходит транспортное сообщение с другими районами НСО и областным центром г.Новосибирском, до которого по трассе 250 км.

Автотранспортное обслуживание жителей населенных пунктов Убинского района представлено автостанцией. В с.Убинское находится автостанция с залом ожидания на 60 человек пассажирской автотранспортной организации МУП «Убинскавтотранс». От автостанции налажено автобусное сообщение со многими  населенными пунктами района и с г.Новосибирском, всего 11 маршрутов. Протяженность маршрутов до отдельных населенных пунктов района достаточно большая (до 90км), эксплуатационная скорость движения 30 км в час, время в пути до 3-х часов.

Автозаправочные станции в проектируемых поселениях отсутствуют. АЗС и КАЗС (2 объекта) находятся на трассе М-51 на выезде из с.Убинское, АЗС и КАЗС (2 объекта) находятся в с.Убинское. Станция технического обслуживания находится в с. Убинское. Количество индивидуального автотранспорта в Убинском районе составляет 5452 единиц  (320 авто на 1000 жителей). Хранение индивидуального автотранспорта предусмотрено в отдельно-стоящих гаражах на усадебных участках.

Дорожная сеть северной части района состоит, в основном,из автодорог с твердым покрытием (из щебеночной и гравийной смеси). В плане дорожная сеть представляет собой тупиковую сеть из дорог, расходящихся в разные стороны от автомагистрали М-51. Из-за специфики рельефа местности закольцовка дорожной сети слабая и представлена грунтовыми дорогами, которые в межсезонье размываются дождями. Дорожное полотно приподнято над рельефом, ширина проезжей части составляет 6-7 метров. Перечень дорог межмуниципального значения, находящихся в северной части Убинского района представлен в таблице №1. Параметры и характеристика дорог северной части Убинского района представлены в таблице №2.

Плотность дорожной сети по северной части района очень низкая и составляет:

- по Крещенскому сельсовету 0,003км на 1км2. На территории поселения проходит участок (24,5 км) межмуниципальной дороги № Н-2702,с грунтовым покрытием до с.Новодубровское. В 2012г. строится участок протяженностью 3 км с грунто-щебеночным покрытием. До конца 2015 г. запланировано довести до с.Крещенское 2-х полосное щебеночное покрытие.

- по Орловскому сельсовету 0,086 км на 1 км2.

- по Новодубровскому сельсовету 0,054 км на 1 км2. Через территорию Новодубровского сельсовета проходит 21,7 км участка межмуниципальной дороги Н-2702, в том числе с твердым покрытием 1,6 км.

- по Пешковскому сельсовету 0,765 км на 1 км2.Через территорию Пешковского поселения проходит участок 25 км межмуниципальной дороги Н-2702.

- по Черномысинскому сельсовету 0,036 км на 1 км2 По территории поселения проходит участок межмуниципальной автодороги Н-2703 протяженностью 14,5 км, в том числе с твердым покрытием 9 км.

В зимний период кое-где прокладываются зимние дороги- зимники. В тайге и на болотах есть лесные и тракторные дороги, которые уже не эксплуатируются в полной мере, так как лесозаготовки в настоящее время не ведутся.

Проезжая часть поселковых улиц имеет, в основном, грунтовое покрытие. Уличные тротуары отсутствуют. Уличное освещение имеется по многим улицам (97,4% улиц освещено). Поверхностное водоотведение организовано по кюветам со сбросом на окружающий рельеф. Уличное озеленение отсутствует. Все дороги оборудованы дорожными знаками и указателями в соответствии с Правилами дорожного движения.

Обслуживанием автодорог северной части Убинского района (89 км дорог) занимается Убинский участок филиала ОАО «Новосибирскавтодор». На учете организации состоит 45 единиц дорожной техники и оборудования, коллектив из 52 человек. Часть техники требует замены, необходимо приобретение следующей техники: 2 автогрейдеров, 5 тракторов МТЗ, 1 ДНК («КамАЗ» с оборудованием для подметания). База находится в п.Убинское.

## Перечень дорог, проходящих в северной части Убинского района

## Таблица № 1

| №№ п/п | Идентификационный номер автомобильной дороги | Наименование дорог | Номер (код) дороги | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| Автомобильные дороги межмуниципального значения |  |  |  |  |
| 1 | 50 ОП МЗ 50Н-2702 | 1234 км а/д "М-51" - Крещенское | Н-2702 | 86,042 |
| 2 | 50 ОП МЗ 50Н-2703 | 19 км а/д "Н-2702" - Черный Мыс | Н-2703 | 33,611 |
| 3 | 50 ОП МЗ 50Н-2703п1 | Подъезд к с. Ачеканка /16 км/ | Н-2703п1 | 0,591 |
| 4 | 50 ОП МЗ 50Н-2703п2 | Подъезд к с. Орловское /11 км/ | Н-2703п2 | 0,424 |

## Параметры и характеристика дорог в северной части Убинского района

## Таблица № 2

| ## №№ п/п | ## Наименование дорог | ## Номер (код) дороги | ## Протяженность, км | ## В т.ч. с твердым ## покрытием | ## В т.ч. с грунтовым покрытием |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 |
| ## 1 | ## 1234 км а/д "М-51" - Крещенское | ## Н-2702 | ## 86,042 | ## 64,398 | ## 21,644 |
| ## 2 | ## 19 км а/д "Н-2702" - Черный Мыс | ## Н-2703 | ## 33,611 | ## 28,117 | ## 5,494 |
| ## 3 | ## Подъезд к с. Ачеканка /16 км/ | ## Н-2703п1 | ## 0,591 | ## 0,591 | ## - |
| ## 4 | ## Подъезд к с. Орловское /11 км/ | ## Н-2703п2 | ## 0,424 | ## 0,424 | ## - |
|  | ## ИТОГО: |  | ## 120,668 | ## 95,530 | ## 27,138 |

Железнодорожный транспорт

Параллельно автомагистрали М-51 проходит Транссибирская железнодорожная магистраль, на которой расположены следующие станции: Кожурла, Клубничная, Убинское. Остановки пассажирских поездов предусмотрены на ст. «Убинское». К 2015 году на ст. «Убинское» запланировано строительство нового пассажирского вокзала с северной стороны от железнодорожных путей.

Воздушный транспорт.

Ближайший аэродром, обеспечивающий обслуживание населения Убинского района, расположен в настоящее время в г.Новосибирске - аэродром «Толмачёво», который осуществляет как местные, так и региональные, международные рейсы, является авиационным центром Сибирского федерального округа.

К северу от райцентра с.Убинское рядом с трассой М-51 размещена вертолетная площадка, предназначенная для приема вертолетов в чрезвычайных ситуациях и при проведении мероприятий гражданской обороны.

Рядом с селомКрещенское дислоцируется Крещенский авиаотряд лесоохраны. Основными задачами авиаотряда являются: проведение мониторинга  пожарной опасности в  лесах и лесных пожаров на территории  Убинского, Каргатского и Чулымского районов путем авиационного патрулирования в пожароопасный период с использованием данных ИСДМ «Рослесхоз» и тушение удаленных лесных пожаров специализированными силами и средствами (работниками десантно-пожарной службы). Общая площадь охраняемой территории 1074,9 тыс.га (в т.ч. в Убинском районе 780,3 га. Земельный участок площадью 1,1 га находится на расстоянии 2,8 км к югу от с.Крещенское. Участок оснащен производственным помещением, складом, гаражом на 2 единицы, колодец, 2 стационарные заправки, 3 ёмкости для топлива по  50 кубометров, трансформатор 380 вольт, вертолетная площадка для МИ-8.

Трубопроводный транспорт.

Через северную часть Убинского района магистральные газопроводы и продуктопроводы не проходят.

  - 4. Население

На 01.01.2012 г. численность населения Крещенского поселения составила 399 человек, Орловского поселения составила 354 человека, села Новодубровское составила 218 человек, Пешковского поселения составила 366 человек, Черномысинского поселения составила 526 человек.Общая численность населения по рассматриваемым поселениям Убинского района составляет - 1863 чел. Изменения численности населения за последние годы по населенным пунктам приведены в таблице № 3.

Таблица № 3

| № | Годы 01.01. | Население, чел. Всего |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Крещенское пос. | Орловское пос. | село Новодубровское | Пешковское пос. | Черномысинскоепос |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2008 | 431 | 357 | 222 | 362 | 577 |
| 2 | 2009 | 409 | 360 | 224 | 366 | 585 |
| 3 | 2010 | 401 | 357 | 219 | 368 | 561 |
| 4 | 2011 | 400 | 359 | 220 | 350 | 541 |
| 5 | 2012 | 399 | 354 | 218 | 366 | 526 |

Как видно из таблицы за последние годы произошло уменьшение численности населения по поселениям. Естественная убыль населения имеет устойчивый и долговременный характер, особую остроту в последние годы приобрела проблема низкой рождаемости и высокий процент смертности.Другой причиной снижения численности населения являются отрицательные миграционные процессы.

Структура населения по группам возрастов приведена в таблицах № 4-8.В возрастной структуре населения Убинского района отмечена тенденция убыли группы моложе трудоспособного возраста. Группа старше трудоспособного населения уменьшилась из-за высокого процента смертности.

В общей структуре причин смерти населения лидируют болезни системы кровообращения, онкологические заболевания, несчастные случаи, травмы.

Структура населения по группам возрастов

Крещенское поселение

Таблица № 4

| № | Возрастные группы | 01.01.2008г. |  | 1.01.2009г. |  | 1.01.2010г. |  | .1.01.2011г. |  | 1.01.2012г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел. | % к итогу | чел. | % к итогу | чел. | % к итогу | чел. | % к итогу | чел. | % к итогу |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Моложе трудоспособного возрастая | 83 | 19,2 | 71 | 17,4 | 74 | 18,4 | 73 | 18,2 | 72 | 18,0 |
| 2 | Трудоспособное население | 246 | 57,1 | 253 | 61,8 | 257 | 64,1 | 257 | 64,2 | 258 | 64,7 |
| 3 | Старше трудоспособного возраста | 102 | 23,7 | 85 | 20,8 | 70 | 17,5 | 70 | 17,5 | 69 | 17,3 |
|  | Итого: | 431 | 100,0 | 409 | 100,0 | 401 | 100,0 | 400 |  | 399 | 100,0 |

Орловское поселение

Таблица № 5

| № | Возрастные группы | 01.01.2008г. |  | 1.01.2009г. |  | 1.01.2010г. |  | .1.01.2011г. |  | 1.01.2012г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел. | %к итогу | чел. | % к итогу | чел. | % к итогу | чел. | % к итогу | чел. | % к итогу |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Моложе трудоспособного населения в поселении, | 75 | 21,0 | 86 | 24,0 | 59 | 17,0 | 65 | 18,0 | 63 | 18,0 |
| 2 | Трудоспособное население | 175 | 49,0 | 173 | 48,0 | 205 | 57,0 | 201 | 56,0 | 199 | 56,0 |
| 3 | Старше трудоспособного возраста | 107 | 30,0 | 101 | 28,0 | 93 | 26,0 | 93 | 26,0 | 92 | 26,0 |
|  | Итого: | 357 | 100,0 | 360 | 100,0 | 357 | 100,0 | 359 | 100,0 | 354 | 100,0 |

Новодубровского сельсовета

Таблица № 6

| № | Возрастные группы | 01.01.2008г. |  | 1.01.2009г. |  | 1.01.2010г. |  | .1.01.2011г. |  | 1.01.2012г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел. | %к итогу | чел. | % к итогу | чел. | % к итогу | чел. | % к итогу | чел. | % к итогу |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Моложе трудоспособного населения | 37 | 16,7 | 38 | 17,0 | 35 | 16,0 | 37 | 16,8 | 36 | 16,5 |
| 2 | Трудоспособное население | 139 | 62,6 | 139 | 62,0 | 139 | 63,5 | 136 | 61,8 | 134 | 61,5 |
| 3 | Старше трудоспособного возраста | 46 | 20,7 | 47 | 21,0 | 45 | 20,5 | 47 | 21,4 | 48 | 22,0 |
|  | Итого: | 222 | 100,0 | 224 | 100,0 | 219 | 100,0 | 220 | 100,0 | 218 | 100,0 |

Пешковское поселение

Таблица № 7

| № | Возрастные группы | 01.01.2008г. |  | 1.01.2009г. |  | 1.01.2010г. |  | .1.01.2011г. |  | 1.01.2012г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел. | %к итогу | чел. | % к итогу | чел. | % к итогу | чел. | % к итогу | чел. | % к итогу |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Моложе трудоспособного населения в поселении, | 58 | 16,0 | 55 | 15,0 | 59 | 16,0 | 55 | 16,0 | 53 | 14,0 |
| 2 | Трудоспособное население | 214 | 59,0 | 223 | 61,0 | 228 | 62,0 | 223 | 64,0 | 230 | 63,0 |
| 3 | Старше трудоспособного возраста | 90 | 25,0 | 88 | 24,0 | 81 | 22,0 | 78 | 22,0 | 83 | 23,0 |
|  | Итого: | 362 | 100,0 | 366 | 100,0 | 368 | 100,0 | 350 | 100,0 | 366 | 100,0 |

Черномысинское поселение

Таблица № 8

| № | Возрастные группы | 01.01.2008г. |  | 1.01.2009г. |  | 1.01.2010г. |  | .1.01.2011г. |  | 1.01.2012г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел. | %к итогу | чел. | % к итогу | чел. | % к итогу | чел. | % к итогу | чел. | % к итогу |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Моложе трудоспособного населения в поселении, | 115 | 20,0 | 111 | 19,0 | 90 | 16,0 | 87 | 16 | 79 | 15,0 |
| 2 | Трудоспособное население | 361 | 62,6 | 346 | 59,1 | 348 | 62,0 | 339 | 62,7 | 332 | 63,1 |
| 3 | Старше трудоспособного возраста | 101 | 17,4 | 128 | 21,9 | 123 | 22,0 | 115 | 21,3 | 115 | 21,9 |
|  | Итого: | 577 | 100,0 | 585 | 100,0 | 561 | 100,0 | 541 | 100,0 | 526 | 100,0 |

  - 5. Жилой фонд

Характеристика общего жилого фонда приведена по данным отчетности перед Федеральной службой статистики по форме №1–жилфонд.

Жилой фонд Крещенского поселения на 01.01.2012г. составляет 9093,0 м2 общей площади.98,5% жилого фонда находится в частной собственности граждан, 1,5% в муниципальной собственности. Жилой фонд в хорошем состоянии составляет всего 34,3%, жилой фонд, который имеет процент износа более 65% составляет 37,2%. Обеспеченность жилого фонда инженерным оборудованием отсутствует.Обеспеченность населения жилым фондом составляет 22,8 м2 на человека, выше чем обеспеченность в целом по Убинскому району, которая составляет 19,9м2 общей площади на человека.

Жилищный фонд Орловского поселения на 01.01.2012г. составляет 7282,0 м2 общей площади.63,7% жилищного фонда находится в частной собственности граждан, 36,3% в муниципальной собственности.Жилищный фонд в хорошем состоянии составляет всего 3,6%, жилой фонд, который  имеет процент износа более 65% составляет 49,3%.Обеспеченность жилищного фонда благоустройством низкая, так водопроводом снабжено 2363,0 м2 общей площади (36,6%), канализацией – 1665,0 м2 общей площади (22,9%), остальные виды благоустройства отсутствуют.

Жилой фонд Новодубровского поселения на 01.01.2012г. составляет 4164,0 м2 общей площади.23,2% жилого фонда находится в частной собственности граждан, 6,6%- в муниципальной собственности, и 2923,0 м2 (70,2%) жилого фонда-принадлежало колхозу «Зеленая Роща» (ведомственный жилой фонд). В настоящее время колхоз «Зеленая Роща» ликвидирован и данный жилой фонд как ведомственный на балансе не числится. Часть этого жилого фонда в заброшенном состоянии и имеет большой процент износа.Жилой фонд в хорошем состоянии составляет 4,6%, в удовлетворительном – 64,2%, ветхий и аварийный – 31,2%.Обеспеченность жилого фонда благоустройством низкая, так водопроводом снабжено 313,0 м2 общей площади (7,5%), остальные виды благоустройства отсутствуют.Обеспеченность населения жилым фондом составляет 19,1 м2 на человека, ниже чем обеспеченность в целом по Убинскому району, которая составляет 19,9 м2 общей площади на 1 человека.

Жилищный фонд Пешковского поселения на 01.01.2012г. составляет 6586,0 м2 общей площади.34,7% жилищного фонда находится в частной собственности граждан, 65,3% в муниципальной собственности.Жилищный фонд в хорошем состоянии составляет всего 1,0%, остальной жилой фонд имеет процент износа более 65%.Обеспеченность жилищного фонда благоустройством низкая, так водопроводом снабжено 264,0 м2 общей площади (4,0 %), остальные виды благоустройства отсутствуют.Обеспеченность населения жилищным фондом составляет 18,0м2 на человека, ниже чем обеспеченность в целом по Убинскому району, которая составляет 19,9 м2 общей площади на 1 человека.

Жилищный фонд Черномысинского поселения  на 01.01.2012г. составляет 11504,0 м2 общей площади.97,2% жилищного фонда находится в частной собственности граждан, 2,8% в муниципальной собственности.Жилищный фонд в хорошем состоянии составляет всего 0,7%, жилой фонд, который имеет процент износа более 65% составляет 64,7%.Обеспеченность жилищного фонда благоустройством низкая, так водопроводом снабжено 990,0 м2 общей площади (8,6%), остальные виды благоустройства отсутствуют.Обеспеченность населения жилищным фондом составляет 21,9м2 на человека, выше чем обеспеченность в целом по Убинскому району, которая составляет 19,9м2 общей площади на 1 человека.

Формирование системы культурно-бытового обслуживания

Существующая обеспеченность населения северной части Убинского района основными учреждениями культурно-бытового обслуживания, по сравнению с нормативной, приведена в таблицах № 9 - 13.

Крещенское поселение

Таблица № 9

| № п/п | Наименование | Общая емкость |  | Обеспеченность на 1 тыс. жителей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Количество в единицах измерения | По нормам СНиП | Фактич.состояние | % обеспеченности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 80 | 114 | 200 | > 100 |
| 3 | ФАП | пос./смену | 15 | 13 | 38 | > 100 |
| 4 | СКЦ | мест | 50 | 300 | 125 | 42 |
| 5 | Библиотека | тыс.том | 4,2 | 7,5 | 10,5 | > 100 |
| 6 | Спортивные залы | м2 пл.пол | 100 | 80 | 250 | > 100 |
| 7 | Магазины розничной торговли | м2торг.пл. | 46,6 | 300 | 117 | 39 |
| 8 | Предприятия общест- венного питания | мест | - | 40 | - | - |
| 9 | Предприятия бытово-го обслуживания | раб.мест | - | 7 | - | - |
| 10 | Бани | мест | - | 3 | - | - |
| 11 | Пожарное депо | ед./маш. | - | 1/2 | - | - |

Орловское поселение

Таблица № 10

| № п/п | Наименование | Общая емкость |  | Обеспеченность на 1 тыс. жителей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Количество в единицахизмерения | По нормам СНиП | Фактич.состояние | % обес-печен- ности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 15 | 35 | 42 | > 100 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 60 | 114 | 169 | > 100 |
| 3 | ФАП | пос./смену | 15 | 13 | 42 | > 100 |
| 4 | СДК | мест | 200 | 300 | 564 | > 100 |
| 5 | Библиотека | тыс.том | 6,0 | 7,5 | 16,4 | > 100 |
| 6 | Спортивные залы | м2 пл.пол | 100,0 | 80 | 282 | > 100 |
| 7 | Магазины розничной торговли | м2торг.пл. | 75,0 | 300 | 240 | 68 |
| 8 | Предприятия общест- венного питания | мест | - | 40 |  | - |
| 9 | Предприятия бытово-го обслуживания | раб.мест | - | 7 | - | - |
| 10 | Бани | мест | - | 3 | - | - |
| 11 | Пожарное депо | ед./маш. | - | 1/2 | - | - |

Новодубровское поселение

Таблица № 11

| № п/п | Наименование | Общая емкость |  | Обеспеченность на 1 тыс. жителей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Количество в единицахизмерения | По нормам СНиП | Фактич.состояние | % обес-печен- ности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | - | 35 | - | - |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 200 | 114 | 917 | > 100 |
| 3 | ФАП | пос./смену | 10 | 13 | 46 | > 100 |
| 4 | СДК | мест | 150 | 300 | 688 | > 100 |
| 5 | Библиотека | тыс.том | 7,5 | 7,5 | 34,0 | > 100 |
| 6 | Спортивные залы | м2 пл.пол | 100,0 | 80 | 458 | > 100 |
| 7 | Магазины розничной торговли | м2торг.пл. | 25,0 | 300 | 115 | >100 |
| 8 | Предприятия общест- венного питания | мест | - | 40 | - | - |
| 9 | Предприятия бытово-го обслуживания | раб.мест | - | 7 | - | - |
| 10 | Бани | мест | - | 3 | - | - |
| 11 | Пожарное депо | ед./маш. | 0/1 пож.дру-жина | 1\2 | 0/1 пож.дру-жина | 0/1 пож.дру-жина |

Пешковское поселение

Таблица № 12

| № п/п | Наименование | Общая емкость |  | Обеспеченность на 1 тыс. жителей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Количество в единицах из-мерения | По нормам СНиП | Факт. состоя-ние | % обес-печен- ности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | - | 35 | - | - |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 200 | 114 | 546 | > 100 |
| 3 | ФАП | пос./смену | 15 | 13 | 41 | > 100 |
| 4 | СДК | мест | 85 | 300 | 232 | 77 |
| 5 | Библиотека | тыс.том | 6,0 | 7,5 | 16,4 | > 100 |
| 6 | Спортивные залы | м2 пл.пол | 100,0 | 80 | 273 | > 100 |
| 7 | Магазины розничной торговли | м2торг.пл. | 75,0 | 300 | 205 | 68 |
| 8 | Предприятия общест- венного питания | мест | - | 40 |  | - |
| 9 | Предприятия бытово-го обслуживания | раб.мест | - | 7 | - | - |
| 10 | Бани | мест | - | 3 | - | - |
| 11 | Пожарное депо | ед./маш. | - | 1/2 | - | - |

Черномысинское поселение

Таблица № 13

| № п/п | Наименование | Общая емкость |  | Обеспеченность на 1 тыс. жителей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Количество в единицах измерения | По нормам СНиП | Фактич.состояние | % обеспеченности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 90 | 114 | 171 | > 100 |
| 3 | ФАП | пос./смену | 15 | 13 | 28 | > 100 |
| 4 | СКЦ | мест | 50 | 300 | 95 | 32 |
| 5 | Библиотека | тыс.том | 9,6 | 7,5 | 18,2 | > 100 |
| 6 | Спортивные залы | м2 пл.пол | - | 80 | - | - |
| 7 | Магазины розничной торговли | м2 торг.пл. | 58,0 | 300 | 110 | 37 |
| 8 | Предприятия общественного питания | мест | - | 40 | - | - |
| 9 | Предприятия бытового обслуживания | раб.мест | - | 7 | - | - |
| 10 | Бани | мест | - | 3 | - | - |
| 11 | Пожарное депо | ед./маш. | - | 1/2 | - | - |

  - 6. Экономическая база.

Основным видом экономической деятельности Убинского района является сельское хозяйство (растениеводство, производство мяса крупного рогатого скота и лошадей), лесной и охотничий промысел, рыболовство, сбор и заготовка дикоросов.

Население занимается разведением КРС и лошадей на мясо. В последние годы коневодство вытесняет животноводство, так как затраты на коневодство окупаются в течение одного сезона и приносят прибыль ЛПХ.

Убинский район обладает достаточными возможностями развития экономики: природоресурсными, трудовыми, производственным потенциалом:

1.На территории поселения имеются особо ценные лесные насаждения, это кедровые леса. Убинский район богат водоемами, в которых водятся промысловые породы рыб: щука, карась, окунь. Имеются разведанные запасы полезных ископаемых: нефти и газа (запасы зарезервированы).

2.Земли сельхозназначения (пашни, пастбища, сенокосы) используются в неполную меру. Создание сельхозкооператива позволит эффективно использовать данные земли по назначению.

3.Наличие свободного трудового резерва.

4.Лесные ресурсы сельских поселений позволят увеличить количество индивидуальных предпринимателей.

## Наличие сельскохозяйственных угодий по поселениям приведено в таблицах № №13-17.

Крещенское поселение

Таблица № 13

| Наименование | Единица измере-ния | Категория хозяйств |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всех хозяйств | в том числе |  |  |
|  |  |  | Сельхоз. предпри-ятия | КФХ | ЛПХ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.Сельскохозяйственные угодья, | га | 12901 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| - пашня | га | 1288 | 1277 | - | 11 |
| - залежи | га | - | - | - | - |
| - сенокосы | га | 10298 | 10211 | - | 87 |
| - пастбища | га | 1315 | 700 | - | 615 |

Новодубровское поселение

Таблица № 14

| № | Наименование земельных угодий | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Всего земли, | 420015 |
|  | в том числе: |  |
| 1. | Пашня | 4406 |
| 2. | Сенокосы | 11634 |
| 3. | Пастбища | 2850 |
| 4. | Залежи | 32 |

Орловское поселение

Таблица № 15

| Наименование | Единица измере-ния | Категория хозяйств |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всех хозяйств | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | Сельхоз. предпри-ятия | КФХ | ЛПХ | Прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.Сельскохозяйственные угодья, | га | 17230 | 13481 | - | 125 | 3624 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| - пашня | га | 2733 | 2608 | - | 125 | 3624 |
| - залежи | га | 1284 | 1284 | - | - | - |
| - сенокосы | га | 7969 | 6002 | - | - | - |
| - пастбища | га | 5244 | 3587 | - | - | - |

Пешковское поселение

Таблица № 16

| ## Показатели | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I.Общая площадь земельного фонда : | га | 39966 |
| -площадь, используемая землепользователями, занимающимися сельскохозяйственным производ-ством, в том числе: | га | 1296 |
| -находящаяся в личном пользовании граждан (приусадебные и индивидуальные сады и огороды) | га | 137 |
| 2) неиспользуемые площади | га | 4153 |
| II.Лесной фонд: -общая площадь -общий запас древесины на корню | тыс. куб.м. га | 5854 500 |

Черномысинское поселение

Таблица № 17

| Наименование | Единица Измере-ния | Категория хозяйств |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всех хозяйств | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | Сельхоз. предпри-ятия | КФХ | ЛПХ | Прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.Сельскохозяйственные угодья, | га | 13144,0 | 9305,0 | 30,0 | 118,0 | 3691,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| - пашня | га | 1434,0 | 1320,0 | - | 88,0 | 26,0 |
| - залежи | га | 300,0 | 300,0 | - | - | - |
| - сенокосы | га | 9046,0 | 6731,0 | 30,0 | - | 2285,0 |
| - пастбища | га | 2364,0 | 954,0 | - | 30,0 | 1380,0 |

В связи с переходом к системе учёта и координирования социально-экономических процессов, в целях создания условий для планомерного социально-экономического развития в долгосрочной перспективе разработана Комплексная программа социально-экономического развития поселений Убинского района на 2011-2016 годы.

Согласно принятой программы предполагается, что в будущем территория сохранит свою основную специализацию - сельскохозяйственное направление. При этом эффективность развития поселений будет зависеть от успешной реализации инвестиционных проектов, мероприятий, входящих в приоритетные национальные проекты, федеральные и региональные целевые программы и от правильности поставленных целей.

Наращиванию производства продукции должна способствовать реализация приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса».

Основными перспективными видами экономической деятельности является производство сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов.

Промышленность

Производственные и коммунально-складские территории на территории Новодубровского, Орловского и Пешковского поселений отсутствуют.

В отраслевой структуре промышленного производства Крещенского поселения основная доля приходится на лесную промышленность. Местное население занимается заготовкой древесины с дальнейшей переработкой на пиломатериалы, и строительством надворных построек, заготовкой дров для лиц, имеющих право на получение социальных льгот на приобретение топлива.

Михайловский лесхоз и Убинский сельский лесхоз в настоящее время находятся в стадии реорганизации. Фактически Михайловский лесхоз только начал возрождать свое производство после двадцатипятилетнего перерыва, вызванного реорганизацией лесхоза, связанного с переносом конторы из села Крещенского в село Убинское.

Рядом с Черномысинским поселением находится озеро Убинское, которое в результате заморов потеряло промысловое значение. В Комплексной программе социально-экономического развития Черномысинского сельсовета одним из основных мероприятий экономического развития в области промышленности является работа по обводнению озера Убинское, восстановление рыбных запасов, промысел рыбы, выпуск рыбной продукции. Существующий рыбзавод в настоящее время не работает, но с проведением запланированных мероприятий по обводнению озера Убинское на расчетный срок возможно выполнить реконструкцию и открытие рыбзавода, (новые рабочих места).

Лесное хозяйство Убинского района.

Убинское лесничество расположено в северной части Новосибирской области на территории Убинского административного района. С севера территория лесхоза граничит с Томской областью, с северо-запада граничит с Северным районом,с запада с Куйбышевским и Барабинским районами, в южной с Каргатским и Чулымским районом, с востока с Пихтовским районом.

Распределение территории Убинского лесничества Новосибирской области по лесохозяйственным участкам и их площади уточнены и приведены в соответствии с приказом Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области от 18.02.2008г. № 67 и материалами лесоустройства.

  - 7. Водоснабжение и канализация.

7.1. Водоснабжение.

Существующее положение

В настоящее время хоз-питьевое водоснабжение потребителей в Убинском районеосуществляется из водозаборных скважин:

- 1 скважина в селе Крещенское, производственная мощность скважины составляет- 29,0 м3/сут. От скважины проложена водопроводная сеть длиной 3,0км. Около скважины расположена водонапорная башня.По данным ЖКХ потребление воды населением за год составляет 270 м3, прочими организациями- 89м3. Всего подано в сеть за год-359 м3.

- 1скважина +1резервная скважина в с.Новодубровское, Производственная мощность скважин составляет- 54 м3/сут. От скважин проложена водопроводная сеть длиной 3,2км.Около скважины расположена водонапорная башня.По данным ЖКХ потребление воды населением в год составляет 1544 м3, прочими организациями-3254 м3. Всего подано в сеть-4798 м3.

- 1скважина +1 резервная скважина в с.Орловское, 1скважина в д.Ачеканка, 1скважина в с.Новобородино. Производственная мощность скважин составляет- 160 м3/сут. От скважины проложена водопроводная сеть длиной 6,6км. Около скважин расположены водонапорные башни (4 единицы).По данным ЖКХ потребление воды населением в год составляет 3105 м3, прочими организациями-13051 м3. Всего подано в сеть- 16156м3.

- 1скважина в д.Пешково,1скважина в д.Ревунка,1скважина в д.Лебединка. Производственная мощность скважин составляет- 432м3/сут. От скважины проложена водопроводная сеть длиной 3,1км. Около скважин расположены водонапорные башни, всего 4 штуки..

По данным ЖКХпотребление воды населением в год составляет 2539 м3, прочими организациями-1095 м3. Всего подано в сеть- 3634м3.

- 2 скважины в с.Черный Мыс, 1 скважина в с. Заречноубинское.Производственная мощность скважин составляет -- 38 м3/сут. От скважины проложена водопроводная сеть длиной 10,5км, в том числе нуждающихся в замене 0,45км.Около одной скважины расположена водонапорная башня.По данным ЖКХ потребление воды населением в год составляет 3132 м3, прочими организациями-3830 м3. Всего подано в сеть- 6962м3.

Проектные предложения

Проектом предусматривается расширение централизованной системы водоснабжения. Все потребители, подключенные к сельскому водопроводу, и в дальнейшем будут централизованно получать воду из сельского водопровода.

Принципиальная схема водоснабжения существующей и проектируемой жилой и общественной застройки следующая:

- вода из скважины насосом  I-го подъёма подаётся в разводящую сеть населенного пункта.

На территории водозаборов в существующих баках водонапорных башен хранится неприкосновенный пожарный запас и регулирующий объём воды.

В 2012 году проектной организацией ООО «Водохозяйственное проектирование Сибири» для с.Крещенское начата разработка поселкового водопровода протяженностью 3245 п.м. из полиэтиленовых труб Ø110 мм по кольцевой схеме с подсоединением к существующей сети. На водопроводе предусмотрено 35 колодцев с установкой 16 гидрантов. Проектируемый водопровод подсоединяется к новой водозаборной скважине производительностью 6 м3/час.

7.2. Водоотведение.

В настоящее время централизованная система водоотведения (канализования) в Крещенском, Новодубровском, Орловском, Пешковском, Черномысинском сельских поселениях отсутствует. От отдельных зданий канализационные стоки отводятся в выгреба.

В проекте не предусматривается создание централизованной системы канализования. Вся проектируемая и существующая застройка канализуется в водонепроницаемые выгреба.

  - 8. Электроснабжение.

Существующая схема электроснабжения

Электроснабжение населённых пунктов Убинского района осуществляется от Новосибирской энергосистемы - ПС 110/35/10 кВ «Пешково». Опорным центром является ПС 35/10 кВ «Новодубровка» с одним трансформатором 2,5 МВА и ПС 35/10 кВ «Орловка»с одним трансформатором 1,0 МВА.Питание выполняется непосредственно с шин 10 кВ ПС по двум, раздельно-работающим воздушным линиям 10 кВ, через трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ.

Проектные решения.

Электроснабжение населённых пунктов Убинского района, как и в настоящее время, будет осуществляться от ПС-35/10кВ «Новодубровка» и ПС 35/10 кВ «Орловка».

Распределение электроэнергии по селам предусматривается через существующие трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ за счёт увеличения их загрузки.

Схемы распределительных сетей 10 и 0,4 кВ в объёмы настоящей работы не входят и будут решаться на последующих этапах проектирования.

  - 9. Теплоснабжение.

Существующее положение.

Теплоснабжение Убинского района Новосибирской области решается в основном от индивидуальных источников тепла. Теплоснабжением не охвачены районы частной усадебной застройки, их теплоснабжение осуществляется при помощи индивидуальных отопительных печей.

Небольшая часть объектов соцкультбыта снабжается теплом от локальных котельных.

В таблице 18 представлены характеристики котельных.

Таблица № 18

| Муниципальное образование | Общая мощность котельной, МВт | Вид топлива | Протяженность тепловых сетей, км | Существующий расход тепла, МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Крещенский | 0,7 | кузнецкий уголь | 0,2 | 0,686 |
| Новодубровский | 0,7 | кузнецкий уголь | 0,3 | 0,800 |
| Орловский | 0,7 | кузнецкий уголь | 0,3 | 0,845 |
| Пешковский | 0,64 | кузнецкий уголь | 0,3 | 0,795 |
| Черномысинский | 0,7 | кузнецкий уголь | 0,2 | 0,701 |

Проектные предложения.

Общая тепловая нагрузка по жилой застройке с учетом объектов соцкультбыта на Iочередь строительства составит:

-по Крещенскому поселению -1,264 МВт (1,087 Гкал/час);

- по Новодубровскому поселению - 0,980 МВт (0,843 Гкал/час);

- по Орловскомупоселению - 1,104 МВт (0,949 Гкал/час);

- по Пешковсковскому поселению - 0,981 МВт (0,843 Гкал/час);

- по Черномысинскому поселению - 1,125 МВт (0,967 Гкал/час).

Теплоснабжение существующих объектов соцкультбыта сохранится от существующих источников тепла.Теплоснабжение жилых малоэтажных домов можно осуществить, используя индивидуальные малометражные источники тепла – секционные котлы типа КЧМ. Данные котлы предназначены для использования в системах водяного отопления отдельных квартир и малоэтажных зданий строительным объемом 300-1300м3. Топливом может служить сортированный антрацит, кокс, каменный уголь. После дооборудования и установки горелочных устройств и автоматики безопасности котлы могут работать на природном газе и легком жидком топливе.

Теплоснабжение отдельных объектов соцкультбыта, сооружаемых на первую очередь строительства, предлагается осуществить от котлов типа «ЗИОСАБ-45,125,175». Эти котлы могут работать на одном из трех видов топлива: газ, солярка или твердое топливо – дрова или уголь. Котлы можно использовать в блочных и крышных котельных.

Затраты на теплоснабжение жилого фонда  входят в среднюю стоимость строительства 1 м2общей площади.

  - 10. Газоснабжение.

Существующее положение

Существующий жилой фонд Убинского района газифицируется сжиженным пропан бутановым газом по ГОСТ 20448-90* «Газы углеводные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления. Технические условия». Низшая теплота сгорания газа – 22000 ккал/м3.

В настоящее время газоснабжением охвачено ориентировочно 80% жилого фонда. Мелкие потребители получают газ в баллонах. Использование сжиженного газа - пищеприготовление и приготовление горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд в жилых домах.

Природный газ в настоящее время не используется.

Проектное решение

На первую очередь строительства строящийся жилой фонд будет газифицироваться сжиженным газом по ГОСТ 22448-90* «Газы углеводородные сжиженные топливные коммунально-бытового потребления. Технические условия»: одноэтажные дома и двухэтажные дома с численностью квартир не более 4-х – от газобаллонных установок с установкой их в кухнях, двухэтажные дома с численностью квартир более 4-х – от групповых резервуарных установок.

Расчетные показатели потребления сжиженного газа приняты в соответствии со СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб». Расход теплоты при наличии в квартире газовой плиты и при отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя на 1 человека в год составит 1050 тыс. ккал (существующий индивидуальный жилой сектор). Расход теплоты при наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) на 1 человека в год составит 1750 тыс. ккал (проектируемый жилой сектор).

В соответствии со Схемой территориального планирования Убинского района, разработанной ООО «Корпус» в 2012г., намечена реализация на расчетный срок строительства межпоселковых газопроводов, согласно «Схеме газоснабжения и газификации Убинского района», разработанной ОАО «Промгаз». Подключение перспективной газораспределительной станции «Убинская» предусматривается от газопровода Омск-Новосибирск.

В 2008 году ОАО «РОСГАЗИФИКАЦИЯ» по заданию администрации Убинского района разработало «Схему газоснабжения Убинского района Новосибирской области» (проект №1167-СХ). Согласно разработанной схеме в северной части района намечено к 2025 году довести межпоселковые газопроводы до с.Крещенское и до с.Черный Мыс с газификацией всех населенных пунктов, кроме д.Новобородино и д.Заречноубинская.

Этапы реализации проекта газоснабжения будут определены на последующих стадиях проектирования с учетом планов финансирования. Согласно «Комплексной программе социально-экономического развития Убинского района НСО на 2011-2022 годы» планируется газификация только  южной части района. Газификация северной части района необходимо планировать на расчетный срок до 2032 года.

  - 11. Средства связи.

Существующее положение

Центральным предприятием, оказывающим услуги телефонной связи на территории Убинского района, является узел технической эксплуатации (Убинский район) Новосибирского филиала ОАО «Сибирьтелеком».

В настоящее время в каждом поселении действуют АТС емкостью по 70 монтированных номеров. В сельсоветах имеются почта, телефонно-телеграфная связь со всеми регионами России с выходом на международные каналы связи.

Для линий межстанционной связи применяются кабельные линии в земле с использованием аппаратуры уплотнения типа ИКМ. Распределительные телефонные линии воздушного типа.

Определенное развитие на территории поселений получает мобильная связь МТС, Билайн, ТЕЛЕ-2.

Телевизионное вещание осуществляется по спутниковой связи. Прием телевизионных программ и эфирное радиовещание обеспечивается от существующих ретрансляторов города Новосибирска и с.Убинское. Дополнительные усилители размещены в с.Крещенское, д.Новобородино, д.Ачеканка, д.Пешково, д.Ревунка, д.Лебединка, д.Заречноубинское и в с.Черный Мыс.

Проектные предложения

Определение емкости телефонной сети Убинского района выполнено на первую очередь строительства и расчетный срок.

Емкость телефонной сети жилого сектора, согласно нормам проектирования, определена с учетом 100% телефонизации. Потребное количество телефонов /абонентов/ определяется исходя из расчетной численности населения с применением коэффициента семейности /к=3.5/ с учетом телефонов коллективного пользования и административно-бытового назначения.

По расчету количество телефонов для 1 очереди строительства составляет

- по Крещенскому поселению – 140 номеров, для расчетного срока – 148 номеров;

- по Новодубровскому поселению – 78 номеров, для расчетного срока – 82 номера;

- по Орловскому поселению – 140 номеров, для расчетного срока – 148 номеров;

- по Пешковскому поселению – 140 номеров, для расчетного срока – 148 номеров;

- по Черномысинскому поселению - 148 номеров, для расчетного срока – 186 номеров.

Предлагается предусмотреть использование существующих линейнокабельных сооружений и прокладку проектируемых телефонных кабелей в земле до проектируемых объектов.

В связи с развитием сотовой связи нагрузка на оборудование АТС уменьшается, освобождается емкость, которую можно использовать для дополнительного подключения абонентов.

Согласно принятой концепции развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008 – 2015 г.г., одобренной распоряжением правительства Российской Федерации от 29 ноября 2007 года №1700-р, предлагается организовать прием программ по эфиру УКВ вещания. Предусмотреть установку приемо-передающего оборудования для охвата эфирным вещанием населения, что обеспечит прием общероссийских и областных программ и позволит своевременно получать оповещение ГО и ЧС.

Предлагается организовать подготовку сети телевизионного вещания к переходу в 2015 году в России на цифровое вещание, развитие систем кабельного телевидения в населенных пунктах района.

Оснащение отделений почтовой связи компьютерами, имеющими доступ к сети Интернет, позволит решить задачу создания пунктов подключения к общедоступным информационным системам.

  - 12. Границы зон возможных опасностей, предусмотренных СНиП 2.01.51-90.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 3 октября 1998г. №1149 
«О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне», исходными данными и требованиями Отдела по ГО и ЧС Администрации Убинского района Новосибирской области от 27.08.2012 г. и требованиями СНиП 2.01.51-90проектируемый объект характеризуется следующими параметрами:

- Убинский район не отнесен к группе по гражданской обороне;

- В северной части территории Убинского районане располагаются объекты, отнесенные к категории по ГО;

- Убинский район расположен вне следующих зон: возможных разрушений, возможного радиоактивного заражения (загрязнения) и возможного химического заражения;

- В северной части территории Убинского района расположены следующие потенциально опасные объекты: Крещенский авиаотряд с вертолетной площадкой (авиакеросин - 3 емкости по 50 м3).

  - 13. Возможные последствия ЧС и их влияние на функционированиепоселений

13.1. Прогноз опасностей террористического характера.

Рост незарегистрированного оружия, увеличение количества незаконных вооруженных формирований, группировок и банд создает предпосылки для возрастания числа террористических актов.

В настоящее время понятия терроризм и катастрофы как никогда близко сошлись. Особенно если иметь в виду возможность терроризма с применением оружия массового поражения. Именно такой терроризм может привести к катастрофам. Расщепляющиеся материалы, компоненты химического и биологического оружия сейчас доступны террористам как никогда ранее. Это объясняется либерализацией торговли, слабостью экспортного контроля, открытостью данных о новейших разработках в области химического и биологического вооружения и усиливающейся интернационализацией преступности и терроризма.

В XXI веке велика вероятность возрастания технологического терроризма, т.е. проведения террористических актов на предприятиях, аварии на которых могут создать угрозу для жизни и здоровья населения или вызвать значительные экологические последствия.

Не исключена возможность сельскохозяйственного терроризма. В качестве агентов, поражающих зерновую продукцию и картофель, могут использоваться грибковые патогенные культуры.

Наряду с химическим, биологическим и другими видами современного терроризма, «электромагнитный терроризм», как составная часть «информационного терроризма», стал реальным явлением и представляет особую опасность, поскольку имеет возможность скрытно воздействовать на технические системы государственного и военного управления, и объекты инфраструктуры. Потенциально возрастающие технологические возможности информатизации находят все большее применение в таких жизненно важных сферах деятельности общества, как телекоммуникация, энергетика, транспорт, системы хранения газа и нефти, водоснабжение и др.

К особо опасным угрозам террористического характера относятся:

- взрывы в местах массового скопления людей и применение в этих местах химических, бактериологических или радиационно-опасных веществ;

- захват транспортных средств для перевозки людей, похищение людей, захват заложников;

- нападение на объекты, потенциально опасные для жизни населения в случае их разрушения или нарушения технологического режима;

- отравление систем водоснабжения, продуктов питания, искусственное распространение возбудителей инфекционных болезней;

- проникновение в информационные сети и телекоммуникационные системы с целью дезорганизации их работы вплоть до вывода из строя.

В Убинском районе имеется большое количество объектов, в которых могут произойти террористические акты, это школы, учреждения культуры, объекты здравоохранения. Одной из первопричин террористических актов является недостаточная охрана мест массового скопления людей.

13.2. Оценка опасностей военного характера.

В настоящее время реальную военную опасность для России представляют очаги напряженности вдоль границ нашей страны, которые могут перерасти в приграничные и внутренние вооруженные конфликты. Не исключается возможность возникновения широкомасштабной региональной войны. Особенностью войн XXI века будут: массированное использованиевысокоточных средств поражения; активные действия диверсионно-разведывательных сил; нетрадиционные способы ведения вооруженной борьбы; поражение особо важных объектов экономики и инфраструктуры.

Боевые действия на оперативно-тактическом уровне станут многомерными, существенные изменения претерпят стратегические операции. Доминирующими станут следующие формы ведения военных действий:

• в воздухе - с преобладанием малозаметных беспилотных летательных аппаратов большого радиуса действия;

• на суше - удары на большую глубину;

• на море - с использованием подводных ударных систем;

• боевые действия в космосе и из космоса.

Учитывая угрозу возможных планетарных - климатических изменений типа «ядерной ночи» или «ядерной зимы», массированное применение сторонами ракетно-ядерного оружия в начале XXI века представляется маловероятным. Однако это не исключает его применения в демонстрационных целях, одиночного применения террористами и ограниченного применения войсками с целью нарушения систем государственного и военного управления и поражения важнейших объектов экономики в ходе эскалации конфликтов.

Возможно поступление на вооружение взрывомагнитных генераторов частоты (ВМГЧ) с плотностью СВЧ энергии, достигающей 1 кДж/см3, и длительностью импульса от наносекунд до единиц секунд, способных генерируемым электромагнитным импульсом поражать электронные системы управления в радиусе до 500 метров.

В будущих военных конфликтах нельзя исключать возможность широкого применения оружия, создающего при подрыве боеприпасов огненный смерч, выжигающий кислород и вызывающий на значительных площадях несовместимый с жизнью биологических существ перепад давления.

Рассмотренный состав перспективных видов нового разрабатываемого оружия способен косвенно повлиять и на окружающую природную среду.

Наряду с этими исследованиями, в США, ряде стран НАТО, в КНР достаточно интенсивно ведутся разработки в области создания геофизического оружия (ГФО), направленно воздействующего на изменение природно-климатических условий и процессов.

На территории Российской Федерации вероятнее всего могут быть подвержены воздействию ГФО Северо-Западный регион, водохранилища Центрального и Сибирского регионов, горные территории Уральского, Северо-Кавказского регионов и Алтая.

В возможных войнах начала XXI века особое значение приобретают способности сторон к психологическому информационному и психотропному воздействию. Информационное психологическое воздействие на поведение и психику способно существенно повысить (снизить) эффективность действий вооруженных сил, обеспечив им благоприятную (неблагоприятную) обстановку и поддержку, уменьшить число жертв среди мирного населения.

В случае возникновения на территории России локальных вооруженных конфликтов и развертывания широкомасштабных боевых действий источниками чрезвычайных ситуаций военного характера будут являться современные обычные средства поражения, при высокой вероятности применения противником ядерного, химического и биологического оружия.

# Ядерное оружие

Ядерное оружие- оружие массового поражения взрывного действия, основанное на использовании внутриядерной энергии, выделяющейся при цепных реакциях деления тяжелых ядер некоторых изотопов урана и плутония или термоядерных реакциях синтеза легких ядер (изотопов водорода) - в более тяжелые.

Ядерное оружие на настоящий момент является самым мощным оружием массового поражения, обладающим такими поражающими факторами, как ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, радиоактивное заражение и электромагнитный импульс. Поражающее действие того или иного ядерного взрыва зависит от мощности использованного боеприпаса, вида взрыва и типа ядерного заряда.

Мощность ядерного взрыва принято характеризовать тротиловым эквивалентом.

В качестве ядерного заряда в атомных боеприпасах используется плутоний-239, уран-235 и уран-233.

Ударная волна является основным поражающим фактором ядерного взрыва. Большинство разрушений и повреждений зданий, сооружений и оборудования объектов, а также поражений людей обусловлено, как правило, воздействием ударной волны.

Степень воздействия избыточного давления и скоростного напора в повреждении или разрушении объектов зависит от размеров, конструкции объекта и степени его связи с земной поверхностью.

Поражения людей вызываются как прямым действием ударной волны, так и косвенным (летящими обломками зданий, деревьями и др.).

Световое излучение ядерного взрыва представляет собой электромагнитное излучение оптического диапазона в видимой, ультрафиолетовой и инфракрасной областях спектра.

Поражение людей световым излучением выражается в появлении ожогов различных степеней открытых и защищенных одеждой участков кожи, а также в поражении глаз.

Оплавление, обугливание и воспламенение материалов могут привести к возникновению пожаров.

Проникающая радиация ядерного взрыва представляет собой поток гамма-излучения и нейтронов. Гамма-излучение и нейтронное излучение распространяются в воздухе во все стороны на расстояния 2,5÷3 км. Радиации изменяютхарактер жизнедеятельности клеток, отдельных организмов и систем организма, что приводит к возникновению такого заболевания как лучевая болезнь.

Поражающее действие проникающей радиации характеризуется дозой излучения.

Радиоактивное заражение местности, приземного слоя атмосферы, воздушного пространства, воды и других объектов возникает в результате выпадения радиоактивных веществ из облака ядерного взрыва.

Большая часть радиоактивных осадков, вызывающая радиоактивное заражение местности, выпадает из облака за 10÷20 ч после ядерного взрыва. Выпадение радиоактивных осадков продолжается от нескольких минут до 2 ч и более.

Электромагнитное излучение, возникает при ядерных взрывах в атмосфере и в более высоких слоях, что приводит к возникновению мощных электромагнитных полей с длинами волн от 1 до 1000 м и более. Эти поля ввиду их кратковременного существования принято называть электромагнитным импульсом (ЭМИ).

Под действием ЭМИ в аппаратуре наводятся электрические токи и напряжения, которые могут вызвать пробой изоляции, повреждение полупроводниковых приборов и других элементов радиотехнических устройств. Наведенные в линиях энергоснабжения и связи напряжения могут по проводам распространяться на значительные расстояния, вызывая при этом повреждения радиоаппаратуры и находящихся вблизи нее людей.

# Химическое оружие

Химическое оружие - один из видов оружия массового поражения, поражающее действие которого основано на использовании боевых токсичных химических веществ (БТХВ).

К БТХВ относятся отравляющие вещества (ОВ) и токсины, оказывающие поражающее действие на организм человека и животных, а также фитотоксиканты, которые могут применяться в военных целях для поражения различных видов растительности.

В качестве средств доставки химического оружия к объектам поражения используется авиация, ракеты, артиллерия, средства инженерных и химических войск.

К числу боевых свойств и специфических особенностей химического оружия относятся:

- высокая токсичность ОВ и токсинов, позволяющая в крайне малых дозах вызывать тяжелые и смертельные поражения;

- биохимический механизм поражающего действия БТХВ на живой организм;

- способность ОВ и токсинов проникать в здания, сооружения и поражать находящихся там людей;

- длительность действия ввиду способности БТХВ сохранять определенное время свои поражающие свойства на местности, вооружении, технике и в атмосфере;

- трудность своевременного обнаружения факта применения противником БТХВ и установления его типа;

- необходимость использования для защиты от поражения (заражения) и ликвидации последствий применения химического оружия разнообразного комплекса специальных средств химической разведки, индивидуальной и коллективной защиты, дегазации, санитарной обработки, антидотов и др.

Результатом применения химического оружия могут быть тяжелые экологические и генетические последствия, устранение которых потребует длительного времени.

Поражающими факторами химического оружия являются различные виды боевого состояния БТХВ (пар, аэрозоль и капли).

БТХВ в виде грубодисперсного аэрозоля или капель заражают местность, технику, материальные средства, водоемы и способны поражать незащищенных людей как в момент оседания частиц на поверхность тела человека (кожно-резорбтивные поражения), так и после их оседания вследствие испарения с зараженной поверхности (ингаляционные поражения) или в результате контактов людей с зараженными поверхностями (контактные кожно-резорбтивные поражения).

# Для поражения различных видов растительности предназначены токсичные химические вещества (фитотоксиканты).

Современные обычные средства поражения

Высокоточное оружие (ВТО)- это такой вид управляемого оружия, эффективность поражения которым малоразмерных целей с первого пуска (выстрела) приближается к единице в любых условиях обстановки.

ВТО зарубежных государств оборудуются тепловыми, инфракрасными, телевизионными, лазерными, радиолокационными и комбинированными системами наведения, обеспечивающими высокую точность попадания в цель от 2 до 10 м, в перспективе - до одного метра.

Дальность пуска (стрельбы) тактических высокоточных боеприпасов достигает 100÷130 км, стратегических - 2500 км. Такая дальность позволяет наносить удары по объектам практически на всей территории страны.

Стационарное расположение объектов экономики позволяет противнику заранее установить их координаты и наиболее уязвимые места в технологическом комплексе, что свидетельствует о существенной роли высокоточного оружия в современном вооруженном конфликте, так как в этом случае оно может быть использовано по целям, роль и значение которых особенно важны для устойчивости функционирования объекта в целом.

Новейшие образцы обычного ВТО по эффективности поражения приближаются к тактическому ядерному оружию, а в некоторых случаях превосходят его, так как способны одним боеприпасом надежно поразить точечные цели. Массированные удары обычным ВТО по объектам систем энергетики и управления, предприятиям транспорта, машиностроения способны парализовать жизнедеятельность страны, а при разрушении пожаро-, взрыво-, химически-, радиационно- и других потенциально опасных объектов - вызвать крупные катастрофы. Благодаря высокой точности и эффективности поражения наземных, воздушно-космических и морских целей, новые виды ВТО интенсивно разрабатываются и поступают на вооружение вооруженных сил всех экономически развитых стран мира.

Технические средства противодействия системам наведенияВТО потребуется устанавливать на защищаемых объектах заблаговременно, при возникновении военной угрозы.

Таким образом, обычные средства поражения на сегодняшний день являются высокоэффективным средством вооруженной борьбы, и их использование будет приводить к поражению населения и разрушению объектов экономики. Для определения эффективности мероприятий по защите населения и территорий необходимо пользоваться методиками по определению показателей возможной обстановки при применении обычных средств поражения.

С целью организации надежной защиты объектов от обычного ВТО необходимо иметь определенные исходные данные, прежде всего такие, как результаты анализа ВТО потенциального противника, его боевых возможностей, систем наведения, уязвимых звеньев; уровень потенциальной опасности для объекта, перечень наиболее опасных производств, воздействие по которым этого оружия может привести к большим разрушениям, поражению населения, заражению природной среды сильнодействующими ядовитыми и другими вредными веществами; боевые возможности средств защиты, состояние и демаскирующие признаки защищаемых объектов; вероятность поражения наиболее важных их элементов, необходимое количество средств защиты объектов экономики в районе, промышленном узле, регионе.

13.3. Чрезвычайные ситуации техногенного характера.

13.3.1. Транспортные аварии.

Аварийные ситуации на железной дороге.

Чрезвычайные ситуации на транспорте подразделяются на аварии и катастрофы, происшедшие на различных видах транспорта (железнодорожном, автомобильном, трубопроводном).

Аварии икатастрофы на транспорте могут быть двух типов. Это аварии (катастрофы), происходящие на производственных объектах, не связанных непосредственно с движением транспорта (депо, станции, порты, и др.) и аварии во время движениятранспортныхсредств.

Возгорания, утечки, просыпания опасного вещества при повреждении тары или подвижного состава с опасным грузом, а также повреждения путей могут привести к крушению, взрыву, пожару подвижного состава, отравлению, ожогам, заболеваниям людей и животных, оказавшихся в зоне аварии.

Наиболее опасными аварийными ситуациями на железной дороге являются:

а) крушение товарных поездов, перевозящих взрывопожароопасные вещества, так как может произойти детонация взрывоопасных веществ и возгорание пожароопасных веществ что приведет к мощному взрыву, возникновению крупного пожара, человеческим жертвам и потребует привлечение больших сил и средств для ликвидации ЧС;

б) крушения товарных поездов, перевозящих АХОВ, что приведет к разливу до 
60 тонн АХОВ, образование зон химического заражения площадью до 15 км2, большому количеству пострадавших, если крушение произойдет в черте населенного пункта.

Наиболее вероятной аварийной ситуацией на железной дороге может быть разгерметизация или трещина в цистерне во время транспортировки, в результате чего происходит разлив (выброс) жидкости, находящейся в цистерне, что может привести (если жидкость относится к АХОВ) к отравлению населения, находящегося вблизи полотна железной дороги и попадающих в зону возможного заражения.

Рассмотрим следующие сценарии аварийных ситуаций на транспорте (при перевозке СУГ, ЛВЖ и аварийно химически опасных веществ железнодорожным транспортом):

- аварийный разлив цистерны с АХОВ (аммиак, хлор);

- аварийный разлив цистерны с ЛВЖ (бензин);

- аварийный разлив цистерны с СУГ (пропан).

Основные поражающие факторы при аварии на транспорте:

- токсическое поражение АХОВ (аммиак, хлор);

- тепловое излучение при воспламенении разлитого топлива;

- воздушная ударная волна при взрыве топливно-воздушной смеси, образовавшейся при разливе топлива.

Все расчеты проведены для возможных сценариев аварий с участием максимального количества опасного вещества в единичной емкости.

  - Сценарий развития аварии, связанной с проливом АХОВ на железнодорожном транспорте.

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности железнодорожной цистерны, перевозящей АХОВ (аммиак, хлор) в результате железнодорожной катастрофы.

Исходные данные:

| - количество участвующего в аварии аммиака на ж/д транспорте | Q0 = 43,0 т (83 % от объема цистерны); |
| --- | --- |
| - количество участвующего в аварии хлора на ж/д транспорте | Q0 = 57,5 т (80 % от объема цистерны); |
| - плотность аммиака | d = 0,681 т/м3; |
| - плотность хлора | d = 1,553 т/м3; |
| - толщина слоя, участвующего в аварии вещества | h = 0,05 м. |

Порядок оценки последствий аварий.

Эквивалентное количество вещества по первичному облаку определяется по формуле:

,

где	К1, К3, К5, К7 – коэффициенты, принимаемые по табл. П2;

Q0 – количество выброшенного вещества, т.

Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку определяется по формуле:

,

где	К2, К4, К6 – коэффициенты, принимаемые по табл. П2;

Q0 – количество выброшенного вещества, т;

h – толщина слоя АХОВ, м;

d – плотность АХОВ, т/м3.

Результаты расчетов представлены в таблице 19.

Характеристики зон заражения при выбросе АХОВ.			Таблица № 19

| № | Наименование объекта | Наименование опасного вещества | Количество опасного вещества, т | Полная глубина зоны заражения, км | Площадь зоны фактического заражения, км2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Железная дорога | Аммиак | 43,0 | 6,6 | 3,82 |
|  |  | Хлор | 57,5 | 7,47 | 4,9 |

Территории поселений Крещенского, Орловского, Новодубровского, Пешковского, Черномысинского Убинского района в зону возможного заражения АХОВ при возникновении аварии на железнодорожном транспорте, связанной с проливом АХОВ, не попадают.

- Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением проливов бензина на железнодорожном транспорте.

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности железнодорожной цистерны с бензином (в результате ж/д катастрофы). Над поверхностью разлития образуется облако паров бензина. Воспламенение паров и дальнейшее горение топлива возможно при наличии источника зажигания. Такими источниками могут быть: разряд статического электричества, образование искры от удара металлических предметов и т.д.

Исходные данные:

- количество разлившегося при аварии бензина	V = 71,25 м3 (95 % от объема цистерны);

- площадь пролива	S = 1425,0 м2.

Порядок оценки последствий аварии.

Определим, на каком расстоянии от геометрического центра пролива может произойти поражение людей тепловым потоком. Болевые ощущения у людей от тепловой радиации возникают при интенсивности теплового воздействия 1,4 кВт/м2 и более.

Интенсивность теплового излучения определяется по формуле:

, кВт/м2,

где	Ef – среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени, кВт/м2;

Fq – угловой коэффициент облученности;

– коэффициент пропускания атмосферы.

Эквивалентный диаметр пролива определяется из соотношения:

,

где	 – площадь пролива, м2.

Расстояние, на котором будет наблюдаться тепловой поток интенсивностью 
1,4 кВт/м2, составляет 109 м.

- Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением топливно-воздушной смеси с образованием избыточного давления на железнодорожном транспорте.

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности железнодорожной цистерны с бензином (в результате ж/д катастрофы). Происходит выброс топлива в окружающую среду с последующим образованием топливно-воздушной смеси. Воспламенение, образовавшейся топливно-воздушной смеси с образованием избыточного давления возможно при наличии источника зажигания. Такими источниками могут быть: разряд статического электричества, образование искры от удара металлических предметов и т.д.

Исходные данные:

- количество разлившегося при аварии бензина	V = 71,25 м3 (95 % от объема цистерны);

- молярная масса бензина	М = 94,0 г/моль;

- время испарения	Т = 60 мин.

Порядок оценки последствий аварии.

Определим, на каком расстоянии от геометрического центра пролива могут произойти минимальные повреждения зданий. Для минимального повреждения зданий величина избыточного давления соответствует 3,6 кПа.

Избыточное давление  на расстоянии R (м) от центра облака ТВС определяется по формуле:

, кПа

где	Р0 – атмосферное давление, равное 101,3 кПа;

;

VГ – скорость распространения сгорания, м/с;

СВ – скорость звука в воздухе, равная 340 м/с;

σ – степень расширения продуктов сгорания (для газовых смесей равна 7).

Расстояние, на котором будет наблюдаться величина избыточного давления 3,6 кПа, составляет 155 м.

- Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением проливов пропана на железнодорожном транспорте.

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности железнодорожной цистерны с пропаном (в результате ж/д катастрофы). Над поверхностью разлития образуется облако паров топлива. Воспламенение паров и дальнейшее горение пропана возможно при наличии источника зажигания. Такими источниками могут быть: разряд статического электричества, образование искры от удара металлических предметов и т.д.

Исходные данные:

- количество разлившегося при аварии пропана	V = 70,3 м3 (95 % от объема цистерны);

- площадь пролива	S = 1406,0 м2.

Порядок оценки последствий аварии.

Определим, на каком расстоянии от геометрического центра пролива может произойти поражение людей тепловым потоком. Болевые ощущения у людей от тепловой радиации возникают при интенсивности теплового воздействия 1,4 кВт/м2 и более.

Интенсивность теплового излучения определяется аналогично расчетам, выполненным по сценарию 2.

Расстояние, на котором будет наблюдаться величина избыточного давления 3,6 кПа, составляет 152 м.

- Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением топливно-воздушной смеси, образовавшейся при проливах пропана, с образованием избыточного давления на железнодорожном транспорте.

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности железнодорожной цистерны с пропаном (в результате ж/д катастрофы). Происходит выброс топлива в окружающую среду с последующим образованием топливно-воздушной смеси. Воспламенение, образовавшейся топливно-воздушной смеси с образованием избыточного давления возможно при наличии источника зажигания. Такими источниками могут быть: разряд статического электричества, образование искры от удара металлических предметов и т.д.

Исходные данные:

- количество разлившегося при аварии пропана	V = 70,3 м3 (95 % от объема цистерны);

- молярная масса СУГ	М = 44,0 г/моль;

- время испарения	Т = 60 мин.

Порядок оценки последствий аварии.

Определим, на каком расстоянии от геометрического центра пролива могут произойти минимальные повреждения зданий. Для минимального повреждения зданий величина избыточного давления соответствует 3,6 кПа.

Величина избыточного давления определяется аналогично расчетам, выполненным по сценарию 3.

Расстояние, на котором будет наблюдаться величина избыточного давления 3,6 кПа, составляет 354 м.

- Сценарий развития аварии, связанной с образованием «огненного шара» при разрушении железнодорожной цистерны с пропаном.

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности цистерны. Над поверхностью разлития образуется облако топливно-воздушной смеси, которое не детонирует, а интенсивно горит, образуя «огненный шар». Большая вероятность такого процесса обусловлена также тем, что для большинства углеводородов концентрационные пределы воспламенения их ПГФ шире, чем детонации.

Исходные данные:

- масса СУГ, участвующего в аварии	М = 37259,0 кг.

Порядок оценки последствий аварии.

Поражающее действие «огненного шара» на человека определяется величиной тепловой энергии (импульсом теплового излучения) и временем существования «огненного шара», а на остальные объекты – интенсивностью его теплового излучения.

Определим, на каком расстоянии от геометрического центра «огненного шара» люди могут получить ожоги 1-й степени, что соответствует импульсу теплового излучения 
120 кДж/м2.

Расчет интенсивности теплового излучения «огненного шара» q, кВт/м2, проводят по формуле:

q = Ef ∙Fq∙τ, кВт/м2,

где Ef – среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени, кВт/м2;

Fq– угловой коэффициент облученности;

τ – коэффициент пропускания атмосферы.

,

где Н – высота центра «огненного шара», м;

Ds– эффективный диаметр «огненного шара», м;

r– расстояние от облучаемого объекта до точки на поверхности земли непосредственно под центром «огненного шара», м.

Время существования «огненного шара» ts, с, рассчитывают по формуле:

ts = 0,92∙M0,303,

где M – масса горючего вещества, кг.

Коэффициент пропускания атмосферы τ рассчитывают по формуле:

τ = exp[-7,0∙ 10-4(- Ds/2)].

Импульс теплового потока Q, кДж/м2, определяется по формуле:

Q = q.ts.

Расстояние, на котором будет наблюдаться импульс теплового потока равный 
120 кДж/м2, составляет 392 м.

Территории поселений Крещенского, Орловского, Новодубровского, Пешковского, Черномысинского Убинского района не попадают в зоны действия поражающих факторов при авариях на железнодорожном транспорте, связанных с проливом, возгоранием и взрывом СУГ и ЛВЖ.

# Аварии на автотранспорте.

В связи с ежегодным увеличением количества автотранспорта и водителей со стажем работы менее 1 года значительно увеличивается вероятность дорожно-транспортных происшествий, вероятность крупных аварий на автотранспорте невелика, так как в селе нет скоростных автомагистралей.

В случае возникновения аварий на автотранспорте проведение АСДНР будет затруднено из-за недостаточного количества профессиональных спасателей, обеспеченных современными специальными приспособлениями и инструментами, необходимыми для извлечения пострадавших из автомобилей. Число погибших может возрасти из-за неумения населения оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.

Наиболее сложная обстановка может сложиться при аварии на автомобильном транспорте, перевозящем опасные грузы. В настоящее время для перевозки аварийно-химически опасных веществ (АХОВ) в черте района установлены строго определенные маршруты, контролируемые ГИБДД.

Помимо аварий на автотранспорте перевозящем аварийно химически опасные вещества (АХОВ) опасность также представляют аварии с автомобилями перевозящими легковоспламеняющимися жидкостями (бензин, керосин и др.) и сжиженный газ потребителям. Аварии с данными автомобилями могут привести к взрыву перевозимого вещества, образованию очага пожара, травмированию и ожогам проходящего и проезжающего рядом населения.

Рассмотрим следующие сценарии аварийных ситуаций на транспорте (при перевозке СУГ, ЛВЖ и аварийно химически опасных веществ автотранспортом):

- аварийный разлив цистерны с АХОВ (аммиак, хлор);

- аварийный разлив цистерны с ЛВЖ (бензин);

- аварийный разлив цистерны с СУГ (пропан).

Основные поражающие факторы при аварии на транспорте:

- токсическое поражение АХОВ (аммиак, хлор);

- тепловое излучение при воспламенении разлитого топлива;

- воздушная ударная волна при взрыве топливно-воздушной смеси, образовавшейся при разливе топлива.

Все расчеты проведены для возможных сценариев аварий с участием максимального количества опасного вещества в единичной емкости.

  - Сценарий развития аварии, связанной с проливом АХОВ на автомобильном транспорте.

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности автоцистерны, перевозящей АХОВ (аммиак) в результате дорожно-транспортного происшествия.

Исходные данные:

| - количество участвующего в аварии аммиака на автотранспорте | Q0 = 3,81 т (83 % от объема цистерны); |
| --- | --- |
| - плотность аммиака | d = 0,681 т/м3; |
| - толщина слоя, участвующего в аварии вещества | h = 0,05 м. |

Порядок оценки последствий аварий.

Расчеты выполняются аналогично расчетам, выполненнымпо АХОВ на железной дороге.

Результаты расчетов представлены в таблице № 20.

Характеристики зон заражения при выбросе АХОВ.			Таблица № 20

| № | Наименование объекта | Наименование опасного вещества | Количество опасного вещества, т | Полная глубина зоны заражения, км | Площадь зоны фактического заражения, км2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобильная дорога | Аммиак | 3,81 | 1,63 | 0,23 |
|  |  | Хлор | 1,0 | 4,79 | 2,02 |

Территории поселений Крещенского, Орловского, Новодубровского, Пешковского, Черномысинского Убинского района в зону возможного заражения АХОВ при возникновении аварии на автотранспорте, связанной с проливом АХОВ, не попадают.

  - Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением проливов пропана на автомобильном транспорте.

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности автомобильной цистерны с топливом (в результате ДТП). Над поверхностью разлития образуется облако паров пропана. Воспламенение паров и дальнейшее горение топлива возможно при наличии источника зажигания. Такими источниками могут быть: замыкание электропроводки автомобиля, разряд статического электричества, образование искры от удара металлических предметов и т.д.

Исходные данные:

- количество разлившегося при аварии пропана	V = 8,55 м3 (95 % от объема цистерны);

- площадь пролива	S = 171,0 м2.

Порядок оценки последствий аварии.

Определим, на каком расстоянии от геометрического центра пролива может произойти поражение людей тепловым потоком. Болевые ощущения у людей от тепловой радиации возникают при интенсивности теплового воздействия 1,4 кВт/м2 и более.

Интенсивность теплового излучения определяется по формуле:

, кВт/м2,

где	Ef – среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени, кВт/м2;

Fq – угловой коэффициент облученности;

– коэффициент пропускания атмосферы.

Эквивалентный диаметр пролива определяется из соотношения:

,

где	 – площадь пролива, м2.

Расстояние, на котором будет наблюдаться тепловой поток интенсивностью 
1,4 кВт/м2, составляет 81 м.

  - Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением топливно-воздушной смеси с образованием избыточного давления на автомобильном транспорте.

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности автомобильной цистерны с пропаном (в результате ДТП). Происходит выброс топлива в окружающую среду с последующим образованием топливно-воздушной смеси. Воспламенение, образовавшейся топливно-воздушной смеси с образованием избыточного давления возможно при наличии источника зажигания. Такими источниками могут быть: разряд статического электричества, образование искры от удара металлических предметов и т.д.

Исходные данные:

- количество разлившегося при аварии пропана	V = 8,55 м3 (95 % от объема цистерны);

- молярная масса СУГ	М = 44,0 г/моль;

- время испарения	Т = 60 мин.

Порядок оценки последствий аварии.

Определим, на каком расстоянии от геометрического центра пролива могут произойти минимальные повреждения зданий. Для минимального повреждения зданий величина избыточного давления соответствует 3,6 кПа.

Избыточное давление  на расстоянии R (м) от центра облака ТВС определяется по формуле:

, кПа

где	Р0 – атмосферное давление, равное 101,3 кПа;

;

VГ – скорость распространения сгорания, м/с;

СВ – скорость звука в воздухе, равная 340 м/с;

σ – степень расширения продуктов сгорания (для газовых смесей равна 7).

Расстояние, на котором будет наблюдаться величина избыточного давления 3,6 кПа, составляет 176 м.

  - Сценарий развития аварии, связанной с образованием «огненного шара» при разрушении автоцистерны.

Исходные данные:

- масса СУГ, участвующего в аварии	М = 4531,5 кг.

Порядок оценки последствий аварии.

Поражающее действие «огненного шара» на человека определяется величиной тепловой энергии (импульсом теплового излучения) и временем существования «огненного шара», а на остальные объекты – интенсивностью его теплового излучения.

Определим, на каком расстоянии от геометрического центра «огненного шара» люди могут получить ожоги 1-й степени, что соответствует импульсу теплового излучения 
120 кДж/м2.

Расчет интенсивности теплового излучения «огненного шара» q, кВт/м2, проводят по формуле:

q = Ef ∙Fq∙τ, кВт/м2,

где Ef – среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени, кВт/м2;

Fq– угловой коэффициент облученности;

τ – коэффициент пропускания атмосферы.

,

где Н – высота центра «огненного шара», м;

Ds– эффективный диаметр «огненного шара», м;

r–расстояние от облучаемого объекта до точки на поверхности земли непосредственно под центром «огненного шара», м.

Время существования «огненного шара» ts, с, рассчитывают по формуле:

ts = 0,92∙M0,303,

где M – масса горючего вещества, кг.

Коэффициент пропускания атмосферы τ рассчитывают по формуле:

τ = exp[-7,0∙ 10-4(- Ds/2)].

Импульс теплового потока Q, кДж/м2, определяется по формуле:

Q = q.ts.

Расстояние, на котором будет наблюдаться импульс теплового потока равный 
120 кДж/м2, составляет 161 м.

  - Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением проливов бензина на автомобильном транспорте.

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности автомобильной цистерны с топливом (в результате ДТП). Над поверхностью разлития образуется облако паров бензина. Воспламенение паров и дальнейшее горение топлива возможно при наличии источника зажигания. Такими источниками могут быть: замыкание электропроводки автомобиля, разряд статического электричества, образование искры от удара металлических предметов и т.д.

Исходные данные:

- количество разлившегося при аварии бензина	V = 8,55 м3 (95 % от объема цистерны);

- площадь пролива	S = 171,0 м2.

Порядок оценки последствий аварии.

Определим, на каком расстоянии от геометрического центра пролива может произойти поражение людей тепловым потоком. Болевые ощущения у людей от тепловой радиации возникают при интенсивности теплового воздействия 1,4 кВт/м2 и более.

Расчеты выполняются аналогично расчетам по сценарию 1.

Расстояние, на котором будет наблюдаться тепловой поток интенсивностью 
1,4 кВт/м2, составляет 61 м.

  - Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением топливно-воздушной смеси с образованием избыточного давления на автомобильном транспорте.

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности автомобильной цистерны с бензином (в результате ДТП). Происходит выброс топлива в окружающую среду с последующим образованием топливно-воздушной смеси. Воспламенение, образовавшейся топливно-воздушной смеси с образованием избыточного давления возможно при наличии источника зажигания. Такими источниками могут быть: замыкание электропроводки автомобиля, разряд статического электричества, образование искры от удара металлических предметов и т.д.

Исходные данные:

- количество разлившегося при аварии бензина	V = 8,55 м3 (95 % от объема цистерны);

- молярная масса бензина	М = 94,0 г/моль;

- время испарения	Т = 60 мин.

Порядок оценки последствий аварии.

Определим, на каком расстоянии от геометрического центра пролива могут произойти минимальные повреждения зданий. Для минимального повреждения зданий величина избыточного давления соответствует 3,6 кПа.

Расчеты выполняются аналогично расчетам по сценарию 2.

Расстояние, на котором будет наблюдаться величина избыточного давления 3,6 кПа, составляет 77 м.

Территории поселений Крещенского, Орловского, Новодубровского, Пешковского, Черномысинского Убинского района в зону действия поражающих факторов при авариях на автотранспорте, связанных с проливом, возгоранием и взрывом СУГ и ЛВЖ, не попадают.

13.3.2.Аварии с выбросом (угрозой выбросов) АХОВ.

На территории Крещенского, Орловского, Новодубровского, Пешковского, Черномысинского поселений Убинского района не расположено объектов, использующих в своем производстве аварийно химически опасные вещества (АХОВ).

13.3.3 Аварии с выбросом радиоактивных веществ, утратой радиоактивных источников

Аварии с выбросом радиоактивных веществ (РВ), загрязнение территории области радиоактивными веществами возможны:

- при авариях во время транспортировки радиоактивных веществ железнодорожным и автомобильным транспортом и нарушении целостности упаковки. При этом возможно местное заражение прилегающей к месту аварии территории перевозимыми радиоактивными веществами и облучение людей, находящихся вблизи места аварии;

- при утрате или несанкционированном захоронении производственных радиоактивных источников, что приведет к местному загрязнению небольшого участка территории и незначительному облучению отдельных людей, контактирующих с данным источником.

На территории Крещенского, Орловского, Новодубровского, Пешковского, Черномысинского поселений Убинского района не расположено объектов, аварии на которых могут привести к радиационному загрязнению окружающей среды.

13.3.4. Аварии на пожароопасных и взрывоопасных объектах

Из ЧС техногенного характера наиболее распространены пожары и взрывы. Наиболее часто и, как правило, с тяжелыми социальными и экономическими последствиями происходят пожары на пожароопасных и пожаровзрывоопасных объектах (ПОО и ПВОО), т.е. объектах, на которых производятся, хранятся, транспортируются взрывоопасные продукты или вещества, приобретающие, при определенных условиях, способность к возгоранию и взрыву.

Характеристика пожароопасных и взрывоопасных объектов приведена в таблице №21.

Таблица № 21

Характеристика пожароопасных и взрывоопасных объектов

| № п/п | Наименование объекта. | Вид опасности (пожароопасные, взрывопожароопасные) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вертолетная площадка Крещенской авиабазы | пожаровзрывоопасные | керосин |
| 2 | АЗС в Орловском поселении | пожаровзрывоопасные | бензин |

- Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением проливов керосина на территории вертолетной площадки Крещенской авиабазы.

Исходные данные:

- количество разлившегося при аварии керосина	V = 50 м3;

Порядок оценки последствий аварии.

Интенсивность теплового излучения определяется по формуле:

, кВт/м2,

где	Ef – среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени, кВт/м2;

Fq – угловой коэффициент облученности;

– коэффициент пропускания атмосферы.

Эквивалентный диаметр пролива определяется из соотношения:

,

где	 – площадь пролива, м2.

В соответствии с табл. 3 ГОСТ 12.3.047-98 «Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля» в таблице №21 приведены расстояния от геометрического центра пролива топлива, на которых происходит негативное воздействие (ожоги) на человека.

Таблица №22

| Степень поражения тепловым излучением | Интенсивность теплового излучения, кВт/м2 | Расстояние от геометрического центра пролива, м |
| --- | --- | --- |
| Без негативных последствий для человека | 1,4 | 90,0 |
| Безопасно для человека в брезентовой одежде | 4,2 | 51,8 |
| Непереносимая боль через 15 - 20 с | 7,0 | 38,6 |
| Ожог 1-ой степени через 20 - 30 с |  |  |
| Ожог 2-ой степени через 30 - 40 с |  |  |
| Непереносимая боль через 3 - 5 с | 10,5 | 29,7 |
| Ожог 1-ой степени через 6 - 8 с |  |  |
| Ожог 2-ой степени через 12 - 16 с |  |  |
| Воспламенение древесины с шероховатой поверхностью при длительности облучения 15 мин | 12,9 | 25,5 |
| Воспламенение древесины, окрашенной масляной краской, воспламенение фанеры | 17,0 | 20,6 |

В зоны действия поражающих факторов попадает персонал вертолетной площадки Крещенской авиабазы. Жители ближайших населенных пунктов (с.Крещенское, д.Лисьи Норки) в зоны действия поражающих факторов не попадают.

- Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением топливно-воздушной смеси с образованием избыточного давления на территории вертолетной площадки Крещенской авиабазы.

Исходные данные:

- количество разлившегося при аварии керосина	V = 50 м3;

- молярная масса керосина				М = 150 г/моль;

- время испарения						Т = 60 мин.

Порядок оценки последствий аварии.

Избыточное давление  на расстоянии R (м) от центра облака ТВС определяется по формуле:

, кПа

где	Р0 – атмосферное давление, равное 101,3 кПа;

;

VГ – скорость распространения сгорания, м/с;

СВ – скорость звука в воздухе, равная 340 м/с;

σ – степень расширения продуктов сгорания (для газовых смесей равна 7).

В соответствии с таблицей 4 РД 03-409-01 «Методика оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей» в таблице №23 приведены расстояния от центра ТВС, на которых возможны опасные воздействия ударной волны.

Таблица №23

| Характеристика действия поражающего фактора | Значение поражающего фактора, кПа | Зона действия поражающих факторов, м |
| --- | --- | --- |
| Разрушение зданий |  |  |
| Полное разрушение зданий | 70,1 | – |
| Граница области сильных разрушений: 50-75 % стен разрушено или находится на грани разрушения | 34,5 | – |
| Граница области значительных повреждений: повреждение некоторых конструктивных элементов, несущих нагрузку | 14,6 | – |
| Полное разрушение остекления | 7,0 | – |
| Граница области минимальных повреждений: разрывы некоторых соединений, расчленение конструкций | 3,6 | – |
| 50 % разрушение остекления | 2,5 | 5,4 |
| 10 % и более разрушение остекления | 2,0 | 8,1 |
| Поражение органов дыхания незащищенных людей (открытое пространство) |  |  |
| 50 % выживание | 243 | – |
| Порог выживания (при меньших значениях смерт. поражения людей маловероятны) | 65,9 | – |

В зоны действия поражающих факторов попадает территория вертолетной площадки Крещенской авиабазы. Жители ближайших населенных пунктов (с.Крещенское, д.Лисьи Норки) в зоны действия поражающих факторов не попадают.

- Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением проливов бензина при разгерметизации АЦ на автозаправочной станции в Орловском поселении.

При разливе нефтепродукта на площадке АЦ, часть нефтепродукта попадает в дренажный колодец, откуда по сбросным трубопроводам попадает в аварийный резервуар, объемом 25,0 м3, оставшийся нефтепродукт разольется вдоль площадки АЦ. Объем оставшегося нефтепродукта на площадке АЦ составит 0,1 м3. Площадь загрязнения территории нефтепродуктами ориентировочно составит 10 м2.

Исходные данные:

–	количество бензина, оставшегося на поверхности		V =0,1 м3;

–	площадь пролива				S = 10,0 м2.

Порядок оценки последствий аварии.

Интенсивность теплового излучения определяется аналогично сценарию 1.

В соответствии с табл. 3 ГОСТ 12.3.047-98 «Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля» в таблице №24 приведены расстояния от геометрического центра пролива топлива, на которых происходит негативное воздействие (ожоги) на человека.

Таблица № 24

| Наименование параметров | Интенсивность теплового излучения, кВт/м2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,4 | 4,2 | 7,0 | 10,5 |
| Расстояние от геометрического центра пролива, м | 19,6 | 10,5 | 7,5 | 5,6 |
| Степень поражения | Без негативных последствий для человека | Безопасно для человека в брезентовой одежде | Непереносимая боль через 15-20с | Непереносимая боль через 3 - 5 с |
|  |  |  | Ожог 1-ой степени 20 - 30 с | Ожог 1-ой степени 6 - 8 с |
|  |  |  | Ожог 2-ой степени 30 - 40 с | Ожог 2-ой степени 12-16с |

В зоны действия поражающих факторов попадает персонал АЗС Орловского поселения. Жители ближайших населенных пунктов в зоны действия поражающих факторов не попадают.

- Сценарий развития аварии, связанной с возникновением избыточного давления при взрыве облака ТВС при разгерметизации АЦ на автозаправочной станции в Орловском поселении.

Исходные данные:

–	количество бензина, оставшегося на поверхности		V = 0,1 м3;

–	молярная масса бензина				М = 94,0 г/моль;

–	время испарения				Т = 60 мин.

Порядок оценки последствий аварии

Величина избыточного давления определяется согласно сценарию 2.

В соответствии с таблицей 4 РД 03-409-01 «Методика оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей» в таблице № 25 приведены расстояния от центра ТВС, на которых возможны опасные воздействия ударной волны.

Таблица № 25

| Характеристика действия ударной волны | Избыточное давление, кПа | Радиус воздействия, м |
| --- | --- | --- |
| Разрушение зданий |  |  |
| Полное разрушение зданий | 70,1 | – |
| Граница области сильных разрушений: 50-75 % стен разрушено или находится на грани разрушения | 34,5 | – |
| Граница области значительных повреждений: повреждение некоторых конструктивных элементов, несущих нагрузку | 14,6 | 11,3 |
| Полное разрушение остекления | 7,0 | 26,0 |
| Граница области минимальных повреждений: разрывы некоторых соединений, расчленение конструкций | 3,6 | 52,4 |
| 50 % разрушение остекления | 2,5 | 76,3 |
| 10 % и более разрушение остекления | 2,0 | 95,8 |
| Поражение органов дыхания незащищенных людей (открытое пространство) |  |  |
| 50 % выживание | 243 | – |
| Порог выживания (при меньших значениях смертельные поражения людей маловероятны) | 65,9 | – |

В зоны действия поражающих факторов попадает персонал и посетители АЗС Орловского поселения. Жители ближайших населенных пунктов в зоны действия поражающих факторов не попадают.

В соответствии со Схемой территориального планирования Убинского района, разработанной ООО «Корпус» в 2012г., намечена реализация на расчетный срок строительства межпоселковых газопроводов, согласно «Схеме газоснабжения и газификации Убинского района», разработанной ОАО «Промгаз». Расчет зон действия поражающих факторов при аварийных ситуациях на газопроводе приводится в разделе ИТМ ГО ЧС на объект (разрабатывается отдельно).

13.4. Природные чрезвычайные ситуации.

13.4.1. Метеорологические опасности

Ураганные ветра силой более 30 м/сек. периодически случаются на территории Убинского района.

Ураганные ветры скоростью до 35 м/сек. могут вывести из строя воздушные линии электропередач. Из-за сильных порывов ветра и коротких замыканий в линиях электропередач могут произойти повреждения рубильников, предохранителей и силовых трансформаторов, нарушение электроснабжения на территории района, нарушение телефонной сети, завал автодорог, срыв мягкой кровли в жилых домах, в школах, общественных и производственных зданиях.

Достоверный прогноз сильных ветров и интенсивных дождей в районе возможен на малых временных интервалах (до нескольких часов). Количество чрезвычайных ситуаций вызванных опасными метеорологическими проявлениями плохо прогнозируется, однако их отрицательные последствия будут увеличиваться на фоне значительного износа объектов коммунального хозяйства и социальной сферы.

13.4.2.Сейсмическая опасность

Согласно карт сейсмического районирования ОСР-97 (А, В, С) район относится к 5-6 бальной сейсмической зоне.

Все типы зданий и сооружений, находящиеся на территории района, возведены с расчетом на шести-бальное землетрясение.

При шести-бальном землетрясении образуются трещины в оконных стеклах и штукатурке, имеются легкие повреждения, что не приведет к нарушению жизнедеятельности населения и не вызовет нарушений в функционировании объектов экономики. В связи с этим:

- расчет сил и средств РСЧС, привлекаемых к ликвидации ЧС, не производился;

- расчет сил и средств РСЧС, привлекаемых к эвакуации населения, не разрабатывался;

- районы размещения эвакуированного населения не определялись;

- маршруты эвакуационной разведки не отрабатывались.

За последние 10 лет тектонической активности на территории Убинского  района зафиксировано не было, но приемлемо допустимый риск возникновения сейсмических событий на территории района существует.

13.4.3 Подтопление.

Основной проблемой природного характера в Убинском районе является проблема затопления. При прохождении весенних паводков на реке подвержены затоплению пойменные террасы реки Омь. Особенно подвержены затоплению территории населенных пунктов с. Крещенское, и д. Лисьи Норки. Уровень воды в реке Омь достигает уровня от 0,5 до 8 метров, ширина 50-70 м. В зону возможного подтопления попадает в с. Крещенское 11 человек и в д. Лисьи Норки 14 человек. Также в зону подтопления попадают дороги местного значения и участки улично-дорожной сети населенных пунктов. Быстрое весеннее снеготаяние, формирующее большой объем поверхностного стока, приводит к затоплению и подтоплению значительных территорий Крещенского поселения.

13.4.4 Природные пожары.

Убинский район является пожароопасным. Охрана леса проводится силами наземной лесной охраны и авиалесоохраны. Анализируя динамику лесных пожаров на территории района, определено, что опасность лесных пожаров возникнет с середины апреля и продолжается до середины октября. Количество пожаров возможно на уровне 5 -20 очагов. При засушливом летнем периоде возможны торфяные пожары на площади до 3 га, а при установившемся высоком классе пожарной опасности по погодным условиям возможно возникновение крупных очагов лесных пожаров. В зону возможных лесных пожаров попадают 4 населенных пункта с населением 776 чел. Все населенные пункты имеют защиту – минерализованные полосы.

Таблица№ 26

Характеристика населенных пунктов, попадающих в зону возможных лесных пожаров

| Населенный пункт | Количество жилых домов | Количество населения, чел. |  | Расстояние до пункта временного размещения | Пункт временного размещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В т.ч. детей |  |  |
| с. Крещенское | 142 | 425 | 101 | 44 | с. Пешково |
| д. Лисьи Норки | 15 | 25 | 6 | 17 | с. Новодубровка |
| д.Пешково | 83 | 276 | 39 |  |  |
| д.Ревунка | 15 | 50 | 8 |  |  |
| ИТОГО | 255 | 776 | 154 |  |  |

Средства наземного пожаротушения: пожарное депо ПЧ-71 в с. Убинском. Состав депо: 2 пожарных автомобиля, 30 штатных сотрудников, комплект оборудования ГАСИ, добровольный пожарный пост с 1 машиной в с. Новодубровское, штат - 2 добровольца. Кроме того, проектом предусматривается пожарное депо на 2 машины в с.Орловское.

13.4.5 Возможные источники чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Проектируемый район расположен в природном очаге клещевого энцефалита, бешенства, описторхоза:

с. Крещенское, - описторхоз, бешенство;

с. Крещенское, с.Новодубровское, д. Пешково - клещевой энцефалит.

Наиболее массовый характер и быстрое развитие могут иметь инфекции со смешанным или воздушно-капельным путями передачи (грипп, сибирская язва), вспышки заболеваний с водным путем передачи (холера, брюшной тиф, патифы) могут поражать людей, употребляющих воду из одного зараженного водоисточника, особенно весной, летом и осенью.

Эпидемиологические заболевания, свойственные Убинскому району: туберкулез. вирусный гепатит (В, С), описторхоз, дизентерия, бешенство, чума животных и др.

  - 14. Оценка риска возникновения аварий для различных видов ОПО в Убинском районе на основе статистических данных по аварийности

Под оценкой риска возникновения аварии на опасном производственном объекте в настоящей работе понимается частота или вероятность ее возникновения в течение календарного года.

В общем случае риск (частота) возникновения аварии на опасных производственных объектах (ОПО), относящегося к определенному виду надзора, может быть определен по следующей формуле:

Рiср=1/ТAti/Mti, где

Ati - количество аварий, произошедших на ОПО i-ой отрасли промышленности в 
t - ом году;

Mti - количество опасных производственных объектов, относящихся к ОПО i - ой отрасли промышленности в t-ом году;

i - индекс отрасли промышленности (вида надзора);

Т - временной отрезок (количество лет) для которого проводится усреднение показателя

t - индекс календарного года из рассматриваемого временного отрезка.

В таблице 38 представлены результаты расчетов оценки средней частоты возникновения аварий в течение 2000÷2010 годов для ОПО, находящихся в Новосибирской области, относящихся к различным отраслям промышленности и подконтрольных Ростехнадзору. Там же для сравнения приведены значения частоты возникновения аварий за 2010 год.

# Таблица № 27

# Оценка частоты возникновения аварий на ОПО различных отраслей промышленности.

| Отрасль промышленности, вид надзора | Средняя за 10 лет оценка частоты возникновения аварии на ОПО |
| --- | --- |
| Котлы, сосуды под давлением | 5,1 × 10-5 |
| Химическая, нефтехимическая, нефтеперерабатывающая промышленность | 2,5 ×10 --4 |

Анализ значений среднеотраслевых показателей частоты возникновения аварий на ОПО различных отраслей промышленности, применительно к ОПО, характерным для крупных городов России, позволяет выделить группы отраслей промышленности по частоте (уровню риска) возникновения аварий.

К группе наибольшего риска относится химическая, нефтехимическая, нефтеперерабатывающая промышленность. Частота возникновения аварий на этих объектах не превышает 10-3 в год.

  - 15. Оценка обобщенного риска возникновения ЧС для совокупности ОПО, расположенных в Убинском районе

Для конкретной совокупности опасных производственных объектов уровень риска возникновения ЧС техногенного характера, связанного с их функционированием, совпадает с уровнем риска возникновения аварий на этих ОПО.

Убинский район относится к территориям, где расположено несколько опасных производственных объектов, различных типов и обладающих различными признаками опасности. Каждому из них присущ свой собственный уровень риска возникновения аварии, зависящий от конкретного для текущего момента времени сочетания множества объективных и субъективных факторов. Оценка риска возникновения аварии на отдельно взятом ОПО несомненно представляет большой интерес как для работников и руководства предприятия, так и для администрации сел и жителей близлежащих к ОПО районов. Для особо опасных объектов она проводится в рамках подготовки деклараций промышленной безопасности и уже является достаточно сложной и объемной задачей. Еще более сложной задачей является оценка суммарного риска возникновения аварии от всех ОПО, расположенных в селе. В настоящее время она решается на уровне средних отраслевых показателей промышленной безопасности.

Каждый житель Убинского районаподвергается риску воздействия поражающих факторов в случае аварий на тех ОПО, в зоне возможного воздействия которых он оказывается в ходе своих перемещений по территории поселка в течение года. Проводить учет специфики перемещения отдельно взятой личности невозможно и нецелесообразно. Можно рассматривать и сравнивать уровень риска возникновения аварии на ОПО для среднестатистического жителя села, вернее для некоторого довольно значительного количества жителей, например, приходящийся на 1 тысячу жителей села.

Имеющиеся для крупных городов России данные по количеству ОПО, относящихся к определенным отраслям и видам надзора и, соответственно, обладающих определенными признаками опасности, а также полученные оценки риска, возникновения аварий на отдельных объектах различных отраслей промышленности в принципе являются необходимой и достаточной информационной базой для проведения оценок обобщенного риска возникновения аварий.

Классификация признаков, используемых для отнесения объектов к категории опасный производственный объект (ОПО)						Таблица №28

| Признаки опасности объекта | Код признака |
| --- | --- |
| Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование, уничтожение опасных веществ, указанных в Приложении 1 к Федеральному закону "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" | 21 |
| Использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115°С | 22 |
| Использование стационарно установленных грузоподъемных механизмов, эскалаторов, канатных дорог, фуникулеров | 23 |
| В зависимости от характера и условий осуществления технологических процессов, наличия соответствующих технических устройств, опасный производственный объект может обладать одним или несколькими признаками опасности. |  |

Суммарный или обобщенный уровень риска (частоты) возникновения аварий для полной совокупности расположенных в городе ОПО различной отраслевой направленности может быть определен по следующей зависимости:

# РS k = 1 – Пj(1-Pjср)Njk

Где:

Njk - количество в населенном пункте ОПО, обладающих j-ым признаком опасности;

Рср - частота возникновения аварий на ОПО, связанных с j-ым признаком опасности.

Величина Pjср является средне взвешенной оценкой для Рср тех отраслей промышленности объекты, которых обладают j-ым признаком опасности, и определяется по следующей зависимости:

Pjср = (jPiср х М ij10) /j Мij10i

Где:

М ij10 - текущее количество ОПО, относящихся к i-ой отрасли промышленности и обладающих j – ым признаком опасности.

Для учета относительного риска возникновения аварии в городах с различной численностью населения проводится оценка Рsk в пересчете на 1000 населения по следующей зависимости:

Рsk = Рsk / a,

Где:

а = Lk / 1000,

Lk - количество населения, проживающего в К - ом населенном пункте.

  - 16. Оценка риска возникновения ЧС техногенного характера для Убинского района

Оценка обобщенного риска возникновения ЧС техногенного характера дляУбинского района, проводилась с использованием полученных среднеотраслевых статистических оценок риска возникновения аварий на ОПО в пересчете на 1 000 жителей.

Для удобства проведения анализа приведены значения оценки риска возникновения ЧС техногенного характера относительного его среднего значения – Рskдля рассматриваемого населенного пункта.

Для Убинского района среднее значение величины относительного риска возникновения аварий приходящееся на 1000 жителей - Рsk равно 3,65×10-4 год-1.

  - 17. Основные показатели по существующим ИТМ ГОЧС, отражающие состояние защиты населения и территории в военное и мирное время

17.1. Состояние защиты населения и территории Убинского района

Существующие ИТМ ГОЧС Убинского района направлены на:

- обеспечение защиты населения, снижение возможных разрушений и потерь от поражающих факторов, производственных аварий, стихийных бедствий;

- повышение устойчивости работы объектов и отраслей промышленности при ЧС;

- создание необходимых условий для проведения АСиДНР в очагах поражения.

Органы власти Убинского района в своей деятельности исходят из того, что 
СНиП 2.01.51-90 является нормативным документом и требования СНиП 2.01.51-90 обязательны для выполнения на территории Убинского района.

Осуществление всего комплекса ИТМ ГОЧС предусматривается при разработке проектов на вновь строящиеся и подлежащие коренной реконструкции или расширению коммуникации и объекты хозяйства по всей территории района, независимо от ведомственной принадлежности.

Задания на проектирование ИТМ ГО являются составной частью задания на проектирование новых и реконструкцию действующих предприятий, зданий и сооружений и подлежат обязательному согласованию с Главным управлением МЧС России по Новосибирской области.

Разрабатываемые и применяемые нормы ИТМ ГО в данном проекте обеспечивают:

- повышение пожарной безопасности;

- создание необходимых условий для быстрого проведения эвакомероприятий;

- создание условий для успешного проведения АСиДНР.

Имеется ряд вопросов, которые требуют своего решения:

# Вопросы электроснабжения

- Снабжение электроэнергией населенных пунктов и объектов промышленности следует предусматривать от двух независимых источников. При электроснабжении от одного источника должно быть не менее двух вводов с разных направлений.

- При проектировании систем электроснабжения следует учитывать возможность использования передвижных электростанций и подстанций.

- Электроэнергию к участкам производства следует подавать по независимым электрокабелям, проложенным в земле.

- Трансформаторные подстанции необходимо надежно защищать, их устойчивость должна быть не ниже устойчивости самого объекта.

- Системе электроснабжения необходимо иметь защиту от воздействия электромагнитного импульса ядерного взрыва.

# Вопросы водоснабжения

# Для бесперебойного снабжения жителей водой необходимо:

-	Инвентаризация потребителей: жителей района и государственных организаций и предприятий;

-	Планомерное обеспечение жителей района приборами учета подаваемой воды и сточных вод по доступным ценам;

-	Разработка и реализация программы по ресурсосбережению, внедрению новых технологий и материалов;

-	Развитие централизованных систем водоснабжения;

-	Оснащение водозаборов централизованного питьевого водоснабжения системами обеззараживания воды;

-	Организация зон санитарной охраны;

-	Реконструкция вводов водопровода с установкой узлов учета в жилых домах поселков;

-	Поддержание функционирования сети децентрализованного питьевого водоснабжения (копаные колодцы) в сельских населенных пунктах;

-	Регулирование тарифов оплаты за предоставление жилищно-коммунальных

услуг по обеспечению водоснабжением жителей района;

-	 Развитие и реконструкция централизованных систем водоснабжения. Строительство водоочистных сооружений в составе станции обезжелезивания и обеззараживания воды.

Организация  работы группы по контролю за работой скважин в населенных пунктах Убинского района:

-учет водозаборных скважин (действующих, не рабочих);

-санитарно-техническое обследование скважин;

- контроль за соблюдением правил эксплуатации;

-контроль за качеством воды;

- контроль за наличием лицензий;

- подготовка отчета, плана мероприятий по результатам работы.

Обустройство водозаборных колонок. Замена шлангов, кранов, насосов, труб, утепление, чистка отстоев. Уменьшение объемов забора воды, бесперебойное снабжение населения питьевой водой.

# Наиболее опасные природные явления

В районах, подверженных действию опасных и катастрофических природных явлений (землетрясения, оползни и др.), зонирование территорий населенных пунктов предпринимается с целью уменьшения степени риска и обеспечения устойчивости функционирования.

Для Убинского района, расположенного в районе с сейсмичностью 6 - 7 баллов, при размещении и выборе этажности жилых и общественных зданий учитываются требования СНиП II-7-81 и СН 429-71.

На территориях, подверженных затоплениям, предусмотреть гидропосты.Для защиты территории Крещенского поселения от подтопления паводковыми водами р.Омь необходимо выполнение следующего комплекса мероприятий по инженерной подготовке территории:

-строительство в с.Крещенское защитной дамбы вдоль берега р.Омь по ул.Береговая от школы до жилого дома №6 протяженностью 1000м;

-строительство в д.Лисьи Норки защитной дамбы вдоль северного берега р.Омь по ул.Береговая от моста протяженностью 800м.

Мероприятия направленные на защиту от лесных пожаров:

- для  защиты населенных пунктов восстановление минерализованных полос и проведение дополнительной опашки на наиболее угрожаемых участках;

- определение маршрутов и способов спасения людей и сельскохозяйственных животных, оказавшихся в зоне пожара;

- введение на территории особого противопожарного режима, в т.ч. ограничение доступа населения на территорию лесного фонда;

- организация круглосуточных постов и мобильных групп с пожарно-техническим вооружением, подготовка дополнительной техники  (емкостей) для подвоза воды;

- проверка состояния подъездных путей и возможности использования естественных водоемов в целях тушения пожаров;

- определение порядка эвакуации людей, вывоза материальных ценностей, отгона скота и др. мероприятий для снижения возможного ущерба;

- определение порядка оповещения и действий граждан при перехода пожара  на населенный пункт;

- организация информирования населения о складывающейся обстановке.

Проблема снижения опасности и ущерба, наносимого ЧС природного и техногенного характера имеет много сторон - научную, инженерную, экономическую, социальную, административную, психологическую и др. Администрациями сельских поселений разрабатываются мероприятия по снижению пагубного воздействия стихийных бедствий и предупреждения аварий и катастроф.

17.2. Характеристика звена ТП РС ЧС

Координация действий и мероприятий осуществляется Отделом по ГО и ЧС АдминистрацииУбинского района.

Организация оповещения населения, проживающего в районах возможных бедствий (сели, землетрясения, ураганы, наводнения, лесные пожары)

Оповещение населения  осуществляется путем подворного обхода, а также оповещение руководящего состава с использованием АТС.

Для повышение надежности системы оповещения необходимо предусмотреть установку приемо-передающего оборудования для охвата эфирным вещанием населения, что обеспечит прием общероссийских и областных программ и позволит своевременно получать оповещение ГО и ЧС.

Повышение надежности системы оповещения возможно:

- путем совершенствования компьютерной системы оповещения;

- путем применения дистанционного централизованного включения электросирен как по физическим цепям, так и по радиоканалу (принцип пейджера), как всех одновременно, так и выборочно;

- путем перехвата радиотрансляции для передачи обращений к населению;

- осуществлением выборочного оповещения (по спискам) руководящего состава как по физическим цепям, так и по радиоканалу (пейджеру).

Через средства массовой информации (телевидение, радиовещание, печатные издания) до населения доводится информация в области защиты населения и территорий от ЧС, а также производится оповещение населения об угрозе возникновения и о возникновении ЧС.

Антибактериальными средствами население населенных пунктов обеспечивается бесперебойно аптеками населенных пунктов. На случай возникновения чрезвычайных ситуаций в инфекционных отделениях больницы скорой медицинской помощи и межбольничной аптеке имеется резервный запас антибактериальных средств, средств патогенетической терапии и дезинфицирующих веществ.

Следует предусмотреть создание информационной группы из представителей органов исполнительной власти для информирования населения о местах размещения пострадавших в лечебных учреждениях.

Заблаговременное создание условий для эффективных действий населения в условиях ЧС и обеспечения мероприятий по жизнеобеспечению населения в зонах ЧС достигаются следующими мероприятиями:

- организацией подготовки всех групп населения к действиям при угрозе и возникновении ЧС с целью дать обучаемым определенный объем знаний и привить практические навыки в применении средств защиты, способов и мероприятий защиты при возникновении ЧС. Предусматривается, что население обучается самостоятельно, на занятиях, тренировках, через средства массовой информации. Объем и содержание подготовки определяются в соответствии с возможными реальными опасностями для человека;

- решением руководителей предприятий рабочим и служащим, оказавшимся в зоне ЧС, выдаются средства индивидуальной защиты (СИЗ) из собственных запасов предприятий. Население СИЗ не обеспечено.

- спланированы мероприятия по защите продовольствия, пищевого сырья, объектов водоснабжения от всех видов заражения.

Формы выделения (выдачи) необходимых продуктов питания и предметов первой необходимости определяется видом и масштабом чрезвычайной ситуации, структурой контингентов пострадавшего населения.

Специальные подразделения торговли и общественного питания используются для приготовления и выдачи горячей пищи, комплектования и выдачи сухих пайков, комплектования и передачи СОПам, ОПМ одежды, белья, обуви (20 % детских, 80% - взрослых). Кроме этого можно использовать стационарную сеть коммерческих магазинов и столовых.

С переводом системы гражданской обороны с мирного на военное время служба ГО производит закладку 3-х суточного запаса продовольствия.

Проводится наращивание сил и средств ГУВД по охране общественного порядка. Мероприятия охраны общественного порядка проводятся в зависимости от складывающейся обстановки. Силами ГУВД организуется оповещение и сбор руководящего состава населенных пунктов, членов КЧС по «Списку № 1». Охрана общественного порядка и организация дорожного движения в районе ЧС осуществляется в соответствии с расчетом сил и средств ГУВД. Экстренная эвакуация населения из угрожаемых районов проводится с использованием и задействованием всего транспорта, находящегося в угрожаемых районах независимо от принадлежности и вида собственности.

  - 18. Предложения по повышению устойчивости функционирования застраиваемой территории, защите и жизнеобеспечению людей в военное время и в ЧС техногенного и природного характера

18.1.Водоснабжение, канализация, санитарная очистка города

Источники водоснабжения

Основным источником водоснабжения является существующий подземный водозабор. Производительность водозабора по поселениям составляет:

- Крещенское 29,0 м³/сут;

- Новодубровское 54,0 м³/сут;

- Орловское 160,0м³/сут;

- Пешковское 432,0 м³/сут;

- Черномысинское 38,0 м³/сут.

Качество подземной воды в водозаборных скважинах на момент выполнения проекта неизвестно, поэтому необходимость водоподготовки будет решаться на последующих стадиях проектирования.

Проектируемая схема водоснабжения

Проектом предусматривается расширение централизованной системы водоснабжения. Все потребители, подключенные к сельскому водопроводу, и в дальнейшем будут централизованно получать воду из сельского водопровода.

Принципиальная схема водоснабжения существующей и проектируемой жилой и общественной застройки следующая: вода из скважины насосом I-го подъёма подаётся в разводящую сеть села. В существующих баках водонапорных башен хранится неприкосновенный пожарный запас и регулирующий объём воды.

Водопроводы основных колец трассированы по поселковым дорогам с сохранением существующих водопроводных сетей. Для нужд пожаротушения на кольцевой сети устанавливаются пожарные гидранты через 150 м. Одноэтажная неблагоустроенная (существующая) застройка снабжается водой из водоразборных колонок, радиус действия которых 100 м. Водопроводы проектируются из полиэтиленовых труб.

# Водообеспечение

В качестве емкостей для хранения запасов питьевой воды должны использоваться подземные резервуары, резервуары водонапорных башен, водоводы и магистральные трубопроводы систем подачи и распределения воды.

Конструкция резервуаров питьевой воды (РПВ), расположенных в зоне возможных сильных разрушений, рассчитываются на воздействие избыточного давления во фронте воздушной ударной волны ядерного взрыва.

Все РПВ оборудуются устройствами для отбора воды в передвижную тару. Расстояние между пунктами раздачи воды в передвижную тару должно быть не более 1,5 км. Отбор воды осуществляется из отводящего трубопровода в колодцах. К колодцам должен быть организован подъезд размером не менее 12×12 м для автонасоса с цистерной.

В порядке исключения дополнительные водозаборные пункты могут быть организованы на пожарных гидрантах при условии, что данный участок сети оборудован фильтром-поглотителем.

Согласно ВСН ВК4-90 существующие и вновь проектируемые резервуары питьевой воды оборудуются фильтрами-поглотителями в целях защиты питьевой воды от загрязнений, содержащихся в воздухе, поступающем в резервуары при их эксплуатации.

При эксплуатации сетей и сооружений должен быть введен строгий контроль за «неснижением уровня категорийности» их, а так же выполнение стандартов на водопотребление.

Внедрение на ВОС четырехступенчатой системы очистки с озонированием в целях обеспечения качества воды полностью отвечающего требованиям органов здравоохранения позволит отказаться от использования хлора.

Санитарная очистка территорий

Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов: хозяйственно  -  бытовых,  в том числе пищевых отходов из жилых  и  общественных  зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно - бытового назначения; жидких из неканализованных зданий; уличного мусора и смета и других бытовых отходов, скапливающихся на территории  населенного  пункта.

Санитарная очистка должна осуществляться в соответствии с Санитарными правилами содержания территорий населённых мест,СанПиН 42-128-4690-88 (УТВ. МИНЗДРАВОМ СССР 05.08.1988 №4690-88) И схемой санитарной очистки населенных мест.

Схема санитарной очистки направлена на решение указанных задач и должна разрабатываться на период не менее чем на 15 лет. Через каждые 5 лет в схему вносятся необходимые уточнения и дополнения. Схема определяет очередность осуществления мероприятий, объемы работ по всем видам санитарной очистки, методы сбора,   удаления, обезвреживания и переработки отходов, потребное количество специальных уборочных машин, механизмов, оборудования и инвентаря, целесообразность проектирования, строительства, реконструкции или расширения существующих объектов санитарной очистки, ориентировочные капиталовложения на строительство и на приобретение технических средств. Кроме того, схема санитарной очистки предусматривает очередность выполнения мероприятий.

В настоящий момент очистка на большей части территорииУбинского района заявочная. Планово-регулярная очистка ведется только на территории благоустроенной жилой застройки, от учреждений культурно-бытового назначения и общественных зданий.

Мусор, жидкие нечистоты и промышленные отходы вывозятся на существующие недостаточно благоустроенные свалки ТБО, расположенныхза пределами населенных пунктов.

Свалки ТБО не в полной мере соответствуют требованиям СанПиН 2.1.7.722-98 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» и эксплуатируются с нарушениями санитарных и природоохранных требований.

Настоящим проектом предусматривается организация коммунальной системы очистки.

Объектами очистки являются: территория домовладений уличные и  микрорайонные проезды, объекты культурно – бытового назначения, территории различных предприятий, учреждений и организаций, парки, скверы, площади, места общественного пользования, места отдыха.

Вывоз мусора и нечистот с территории жилых и общественных зданий будет производиться по графику вне зависимости от заявок домовладельцев.

Предлагается следующая схема санитарной очистки:

1. Очистка населенных пунктов от твердых бытовых отходов по планово-регулярной системе. Контейнеры емкостью 0,55; 0,6; 0,7 куб.м.

Годовое количество отходов в Крещенском поселении

Таблица № 29

| Наименование отходов | Норма по СНиП 2.07.01-89 | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Твердые бытовые отходы, тыс.т | 300 кг на 1 чел/год | 0,1 | 0,12 |
| Жидкие нечистоты, тыс. куб.м | 2 куб.м на 1 чел/год | 0,7 | 0,8 |
| Смет с улиц, тыс.т | 5 кг с 1 кв.м | 0,03 | 0,03 |

Годовое количество отходов в Новодубровском поселении

Таблица № 30

| Наименование отходов | Норма по СНиП 2.07.01-89 | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Твердые бытовые отходы, тыс.т | 300 кг на 1 чел/год | 0,06 | 0,07 |
| Жидкие нечистоты, тыс. куб.м | 2 куб.м на 1 чел/год | 0,42 | 0,44 |
| Смет с улиц, тыс.т | 5 кг с 1 кв.м | 0,01 | 0,01 |

Годовое количество отходов в Орловском поселении

Таблица № 31

| Наименование отходов | Норма по СНиП 2.07.01-89 | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Твердые бытовые отходы, тыс.т | 300 кг на 1 чел/год | 0,11 | 0,12 |
| Жидкие нечистоты, тыс. куб.м | 2 куб.м на 1 чел/год | 0,73 | 0,77 |
| Смет с улиц, тыс.т | 5 кг с 1 кв.м | 0,03 | 0,03 |

Годовое количество отходов в Пешковском поселении

Таблица № 32

| Наименование отходов | Норма по СНиП 2.07.01-89 | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Твердые бытовые отходы, тыс.т | 300 кг на 1 чел/год | 0,11 | 0,12 |
| Жидкие нечистоты, тыс. куб.м | 2 куб.м на 1 чел/год | 0,76 | 0,8 |
| Смет с улиц, тыс.т | 5 кг с 1 кв.м | 0,03 | 0,03 |

Годовое количество отходов в Черномысинском поселении

Таблица № 33

| Наименование отходов | Норма по СНиП 2.07.01-89 | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Твердые бытовые отходы, тыс.т | 300 кг на 1 чел/год | 0,12 | 0,15 |
| Жидкие нечистоты, тыс. куб.м | 2 куб.м на 1 чел/год | 0,8 | 1,0 |
| Смет с улиц, тыс.т | 5 кг с 1 кв.м | 0,04 | 0,04 |

На территории домовладений должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для  транспорта. Площадка должна быть открытой, с  водонепроницаемым покрытием и  желательно огражденной зелеными насаждениями.

Площадки под контейнеры должны быть удалены от жилых домов и учреждений на расстояние не менее 20, но не более 100 м.

В неканализированном жилищном фонде, с целью механизации погрузо-разгрузочных работ и улучшения санитарного состояния дворовых территорий, целесообразно сбор отходов производить в металлические сборники различной вместимости, но с перфорированным дном. Использование таких сборников позволяет применять мусоровозные машины с механизированной выгрузкой отходов от контейнеров.

Спецмашинами мусор будет вывозиться на усовершенствованную свалку-полигон ТБО.Уличный смет и строительный мусор будет использоваться на полигонах для создания изолирующего слоя. Площадь свалки-полигона ТБО определена из расчета 0,04 га на 1 тыс.т. сухого мусора и составит на расчетный срок по поселениям:

- Крещенское 0,2 га;

- Новодубровское 0,1 га;

- Орловское 0,2 га;

- Пешковское 0,2 га;

- Черномысинское 0,2 га.

Санитарно - защитная зона свалки-полигона ТБО – 500 м.

Свалка - полигон ТБО должна иметь следующие элементы:

- естественное или искусственное водоупорное основание,

- изолирующие слои,

- плотину,

- нагорную канаву,

- зеленую зону,

- ограждение,

- подъездную дорогу,

-  хоздвор,

- насосную станцию,

- участок для производственных отходов.

Обезвреживание трупов животных планируется в биологических камерах (ямах) на существующем скотомогильнике, расположенном на расстоянии 1000 м от границ поселков. Санитарно-защитная зона составляет 1000 м.

Устройство и эксплуатация скотомогильника осуществляется в соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором РФ 04.12.1995 г. № 13-7-2/469).

В перспективе планируется строительство полигона твердых бытовых отходов в с. Убинское, площадью 4,85 га. Строительство планируется в 2013-2014 гг. Санитарно-защитная зона для усовершенствованной свалки твердых бытовых отходов – 1000 м.

Расположение свалок-полигонов ТБО и скотомогильников показано на чертеже градостроительного зонирования поселений Убинского района.

2. Очистка неканализированных районов от жидких бытовых отходов.

Жидкие отходы из неканализированных домовладений надо вывозить по мере накопления, но не реже 1 раза в полгода.

Нечистоты должны собираться в водонепроницаемые выгреба и вывозиться спецтранспортом на сливную КНС или в места, согласованные с СЭС.

3. Удаление и обезвреживание промышленных отходов.

При соблюдении санитарно-гигиенических требований охраны окружающей среды по всем показателям вредности, промышленные отходы, зола и шлак котельных, строительный мусор собираются и вывозятся на свалку-полигон, где складируются совместно с ТБО.

Древесные отходы от лесопереработки рекомендовано использовать в котельных в качестве энергетических добавок к топливу.

18.2. Электроснабжение.

Электроснабжение населённых пунктов Убинского района осуществляется от Новосибирской энергосистемы - ПС 110/35/10 кВ «Пешково». Опорным центром является ПС 35/10 кВ «Новодубровка» с одним трансформатором 2,5 МВА и ПС 35/10 кВ «Орловка» с одним трансформатором 1,0 МВА. Питание выполняется непосредственно с шин 10 кВ ПС по двум, раздельно-работающим воздушным линиям 10 кВ, через трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ.

Строительство новых объектов электроснабжения проектом не предусматривается. Распределение электроэнергии по селам предусматривается через существующие трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ за счёт увеличения их загрузки.

18.3. Теплоснабжение.

Теплоснабжение Убинского района Новосибирской области решается в основном от индивидуальных источников тепла. Теплоснабжением не охвачены районы частной усадебной застройки, их теплоснабжение осуществляется при помощи индивидуальных отопительных печей.Небольшая часть объектов соцкультбыта снабжается теплом от локальных котельных.

Теплоснабжение существующих объектов соцкультбыта сохранится от существующих источников тепла.Теплоснабжение жилых малоэтажных домов можно осуществить, используя индивидуальные малометражные источники тепла – секционные котлы типа КЧМ. Данные котлы предназначены для использования в системах водяного отопления отдельных квартир и малоэтажных зданий строительным объемом 300-1300м3. Теплоснабжение отдельных объектов соцкультбыта, сооружаемых на первую очередь строительства, предлагается осуществить от котлов типа «ЗИОСАБ-45,125,175».

18.4. Газоснабжение.

В настоящее время газоснабжением охвачено ориентировочно 80% жилого фонда. Мелкие потребители получают газ в баллонах. Использование сжиженного газа - пищеприготовление и приготовление горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд в жилых домах.

На первую очередь строительства строящийся жилой фонд будет газифицироваться сжиженным газом по ГОСТ 22448-90* «Газы углеводородные сжиженные топливные коммунально-бытового потребления. Технические условия»: одноэтажные дома и двухэтажные дома с численностью квартир не более 4-х – от газобаллонных установок с установкой их в кухнях, двухэтажные дома с численностью квартир более 4-х – от групповых резервуарных установок.

В соответствии со Схемой территориального планирования Убинского района, разработанной ООО «Корпус» в 2012г., намечена реализация на расчетный срок строительства межпоселковых газопроводов, согласно «Схеме газоснабжения и газификации Убинского района», разработанной ОАО «Промгаз». Подключение построенной газораспределительной станции «Убинская» предусмотрено от газопровода Омск-Новосибирск-Кузбасс.

В 2008 году ОАО «РОСГАЗИФИКАЦИЯ» по заданию администрации Убинского района разработало «Схему газоснабжения Убинского района Новосибирской области» (проект №1167-СХ). Согласно разработанной схеме в северной части района намечено к 2025 году довести межпоселковые газопроводы до с.Крещенское и до с.Черный Мыс с газификацией всех населенных пунктов, кроме д.Новобородино и д.Заречноубинская.

18.5. Средства связи.

Центральным предприятием, оказывающим услуги телефонной связи на территории Убинского района, является узел технической эксплуатации (Убинский район) Новосибирского филиала ОАО «Сибирьтелеком». В настоящее время действует АТС емкостью 70 монтированных номера. Для линий межстанционной связи применяются кабельные линии в земле с использованием аппаратуры уплотнения типа ИКМ. Распределительные телефонные линии воздушного типа. Определенное развитие на территории поселения получает мобильная связь МТС, Билайн, ТЕЛЕ-2.

Предлагается предусмотреть использование существующих линейнокабельных сооружений и прокладку проектируемых телефонных кабелей в земле до проектируемых объектов.

В связи с развитием сотовой связи нагрузка на оборудование АТС уменьшается, освобождается емкость, которую можно использовать для дополнительного подключения абонентов.

Согласно принятой концепции развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008 – 2015 г.г., одобренной распоряжением правительства Российской Федерации от 29 ноября 2007 года №1700-р, предлагается организовать прием программ по эфиру УКВ вещания. Предусмотреть установку приемо-передающего оборудования для охвата эфирным вещанием населения, что обеспечит прием общероссийских и областных программ и позволит своевременно получать оповещение ГО и ЧС.

Предлагается организовать подготовку сети телевизионного вещания к переходу в 2015 году в России на цифровое вещание, развитие систем кабельного телевидения в населенных пунктах района.

Оснащение отделений почтовой связи компьютерами, имеющими доступ к сети Интернет, позволит решить задачу создания пунктов подключения к общедоступным информационным системам.

18.6. Обеспечение пожарной безопасности

Для обеспечения своевременного обнаружения точного определения места возникновения лесных пожаров необходима организация сети взаимосвязанных пожарно-наблюдательных вышек.

Охрана лесов от пожаров осуществляется комбинированным способом в сочетании наземной и авиационной охраны лесов.

К югу от села Крещенское дислоцируется Крещенский авиаотряд лесоохраны. Основными задачами авиотряда являются: проведение мониторинга  пожарной опасности в  лесах и лесных пожаров на территории  Убинского, Каргатского и Чулымского районов путем авиационного патрулирования в пожароопасный период с использованием данных ИСДМ «Рослесхоз» и тушение удаленных лесных пожаров специализированными силами и средствами (работниками десантно-пожарной службы). Общая площадь охраняемой территории 1074,9 тыс.га (в т.ч. в Убинском районе 780,3 га. Земельный участок площадью 1,1 га находится на расстоянии 2,8 км к югу от с. Крещенское.

В последнее время так же получает развитие мониторинг территории с помощью беспилотных летательных аппаратов, что снижает затраты на авиационную охрану лесов.

В таблице № 34 представлены противопожарные объекты, находящиеся на территории проектируемого района.

Таблица № 34

| № п.п. | Наименование населенного пункта | Объект ППБ | Количество пожарных машин | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Крещенское | авиаотряд | - | ГАУ НСО "Новосибирская база авиационной лесоохраны» |
| 2 | с. Новодубровское | пожарная дружина | 1 | существующая |
| 3 | с. Орловское | пожарное депо | 2 | проектируемое |

В военное время работоспособность систем водоснабжения, канализации, электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения будет обеспечиваться соответствующими организациями и службами гражданской обороны района и в основном будет зависеть от качества проведения комплекса мероприятий по повышению устойчивости функционирования экономики района, как в мирное время, так и в угрожаемый период.

18.7. Устойчивость функционирования систем водоснабжения

Нормы водопотребления

Нормы на хоз-питьевое водопотребление приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и составляют- 100 л/сут на 1 человека для существующей одноэтажной застройки. Нормами водопотребления учтены расходы воды на хоз-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях а также на  питьевые нужды домашнего скота.

Расход воды на противопожарные нужды принят согласно СНиПа 2.04.02-84. и составит для сельских населённых пунктов 5л/сек.

Расход воды на внутреннее пожаротушение для каждого поселения принят по диктующему зданию - клубу. Расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение принят из расчета одновременного действия двух струй по 2,5 л/сек каждая. Время действия пожарных кранов-3 часа.

Основным источником водоснабжения является подземный водозабор. Производительность водозабора по Крещенскому поселению составляет 29,0 м³/сут, по Черномысинскому поселению - 38,0 м³/сут, что не достаточно для развития поселений на первую очередь и расчётный срок. Уже на первую очередь строительства необходимо пробурить новые скважины. Количество скважин и место расположения определяется на последующих стадиях проектирования.

Производительность водозабора по поселениям Новодубровское - 54,0 м³/сут; Орловское - 160,0м³/сут; Пешковское - 432,0 м³/сут, что вполне достаточно для развития сел на первую очередь и расчётный срок.

Качество подземной воды в водозаборных скважинах на момент выполнения проекта неизвестно, поэтому необходимость водоподготовки будет решаться на последующих стадиях проектирования.

Проектом предусматривается расширение централизованной системы водо-снабжения. Все потребители, подключенные к сельскому водопроводу, и в дальнейшем будут централизованно получать воду из сельского водопровода.

Принципиальная схема водоснабжения существующей и проектируемой жилой и общественной застройки следующая:

- вода из скважины насосом  I-го подъёма подаётся в разводящую сеть населенных пунктов.

На территории водозаборов в существующих баках водонапорных башен хранится неприкосновенный пожарный запас и регулирующий объём воды.

  - 19. Эвакуация населения

19.1. Эвакуационные мероприятия

Эвакуация населения в другие населенные пункты и воздушная разведка очагов техногенных пожаров не требуются, ввиду локального характера техногенных пожаров. Предусмотрено временное размещение эвакуированного населения в административных зданиях , с последующим предоставлением временного жилья из маневренного фонда администрации района. Численность населения, прибывающего по эвакомероприятиям из г.Новосибирска в северные поселения Убинского района – 3986 человек (таблица № 35)

Таблица № 35

|  | Число эвакуируемых по поселениям, чел. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Крещенское | Новодубровское | Пешковское | Орловское | Черно-мысинское |
| Население, прибывающее по эвакомероприятиям из г.Новосибирска | 1361 | 110 | 460 | 431 | 1624 |

19.2. Расчет численности населения, подлежащего рассредоточению и эвакуации в загородную зону

В связи с тем, что Убинский район располагается в загородной зоне, эвакуация населения не планируется.

  - 20. Инженерная защита населения

В ряду ИТМ ГО важное место занимает строительство убежищ и укрытий в зонах вероятных разрушений, радиоактивного загрязнения и химического заражения. По месту расположения, времени приведения в готовность и защитным свойствам эти убежища предназначены для защиты населения, техники и материальных ценностей от воздействия современных средств поражения противника, а также при ЧС техногенногои природного характера.

Строительство убежищ – достаточно дорого: стоимость одного места в них превышает 20÷30 тыс. руб. В связи с трудностями в экономике, изменением форм собственности и по другим причинам общество не имеет возможности нести столь большие расходы. Вследствие этого накопление фонда убежищ и противорадиационных убежищ практически прекратилось, а их готовность к приему укрываемых начала снижаться.

Дальнейшая политика в данной области представляется такой. Фонд защитных сооружений, которые есть, нужно сохранять, содержать в надлежащем порядке и в готовности к приему укрываемых. Инженерную защиту следует организовывать путем приспособления под защитные сооружения помещений в цокольных и наземных этажах существующих и строящихся зданий.

Степень защиты, конструктивно-планировочные решения, требования к системам жизнеобеспечения защитных сооружений ГО и порядок их использования в мирное время определяются нормами проектирования инженерно-технических мероприятий ГО (ИТМ ГО),строительными нормами и правилами СНиП II-11-77* («Защитные сооружения ГО») и другими нормативными документами по проектированию жилых, общественных, производственных и вспомогательных сооружений.

Фонд ЗС для НРС создается на территории предприятий или вблизи них, а для остального населения - в районах жилой застройки.

Создание фонда ЗС осуществляется заблаговременно, в мирное время, и при переводе ГО на военное положение.

В настоящее время на территории Убинского района защитные сооружения ГО не расположены.

Заключение

Катастрофы из нашей жизни не исключены. Предотвратить их нельзя, ибо те явления, которые наполняют нашу жизнь опасностями и приводят к потере людей и огромных материальных средств, для природы естественны и необходимы. Избежать катастроф в техносфере сегодня невозможно. Невозможно по многим причинам, и прежде всего потому, что человек пока не в состоянии просчитать все последствия совершаемых действий и делать абсолютно безошибочные шаги. Правда, в настоящий момент следует говорить даже не об отсутствии у человека определенных физических возможностей для исключения катастроф из его жизни, а об элементарной неосмотрительности, о небрежности и недисциплинированности, так как именно это в большинстве случаев является источником многих бед.

Предотвращать катастрофы в силу разных причин невозможно, поэтому борьба за смягчение ущерба и потерь от катастроф должна стать приоритетом.

Необходимо активно осуществлять превентивные меры, которые способны заметно уменьшить риск и смягчить последствия природных и техногенных катастроф. Это представляется важным еще и потому, что расходы на реализацию таких мер, по расчетам международных экспертов, примерно в 15 раз меньше затрат на ликвидацию чрезвычайных ситуаций.

Стратегия уменьшения рисков и смягчения последствий катастроф, должна иметь прочную научную, законодательную и экономическую базу и содержать следующие основные аспекты:

- выявление опасностей и оценка риска чрезвычайных ситуаций. Эта работа предполагает комплексный анализ информации систем наблюдения за предвестниками катастроф, данных об устойчивости зданий, сооружений, потенциально опасных объектов и др.;

- применение новейших достижений науки и техники для решения прикладных задач в области гражданской безопасности. Несмотря на тяжелое экономическое положение в стране, необходимо использовать существующие уникальные технологии и технические средства, с помощью которых защита населения и территорий от катастроф может быть поднята на значительно более высокую ступень;

- повышение уровня осведомленности населения о риске катастроф и мерах по смягчению их последствий и защите, создание разветвленной системы информирования населения в этой области, обучения его правилам поведения в чрезвычайных ситуациях;

- необходимо создание экономических механизмов стимулирования деятельности по снижению рисков катастроф и формирование необходимых резервов;

- необходимо разработать и внедрить систему льгот, которые поощряли бы организации, осуществляющие указанную деятельность.

Реализация мероприятий раздела «ИТМ ГО» может обеспечить снижение потерь в чрезвычайных ситуациях на 30-40%, а в некоторых случаях — и полное их исключение.

С целью обеспечения устойчивого функционирования экономики сельских поселений в военное время и при чрезвычайных ситуациях в разделе «ИТМ ГО» были проведены:

- анализ и оценка размещения нового строительства;

- анализ и оценка защиты работающего персонала и наибольшей работающей смены;

- оптимальное размещение предприятий и производительных сил;

- учтены возможности транспортных коммуникаций;

- учтены возможностии ресурсы источников электро-, водо-, газо-, теплоснабжения, наличие, а также состояние резервных стационарных, автономных и подвижных источников электроэнергии, наличие запасов материально-технических средств, ГСМ, продовольствия.

Каждому стихийному бедствию, аварии и катастрофе присущи свои особенности, характер поражения, объем и масштабы разрушений, величина бедствий и человеческих потерь. Каждая по-своему накладывает отпечаток на окружающую среду. Знание причин возникновения и характера стихийных бедствий позволяет при заблаговременном принятии мер снизить все виды потерь.

Абсолютной безопасности не бывает. Многие катастрофы оказываются для нас таковыми вследствие какого-то нашего незнания, неумения, ограниченности в чем-то. По мере развития мировой науки будут познаваться все более глубокие корни процессов и явлений, их причинно-следственные связи, законы возникновения и развития катастроф, а значит, разрабатываться и внедряться более эффективные методы предупреждения чрезвычайных ситуаций. Все это позволит усовершенствовать систему защиты населения, обеспечить ее достаточность в складывающейся обстановке и максимальную адаптивность в условиях катастроф любого рода.

Там, где стихийным бедствиям и катастрофам противостоят высокая организованность, четкие и продуманные мероприятия местных органов власти, подразделений и учреждений МЧС, специализированных сил и средств других министерств и ведомств, в сочетании с умелыми действиями населения, происходит снижение людских потерь и материального ущерба, более эффективно осуществляются мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Приложение 1

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

# ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Авария - опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного процесса, а также к нанесению ущерба окружающей природной среде (по ГОСТ Р 22.0.05).

Аварийно-спасательные работы в чрезвычайной ситуации – действия по спасению людей, материальных и культурных ценностей, защите природной среды в зоне чрезвычайных ситуаций, локализации чрезвычайных ситуаций и подавлению или доведению до минимально возможного уровня воздействия характерных для них опасных факторов. Аварийно-спасательные работы характеризуются наличием факторов, угрожающих жизни и здоровью проводящих эти работы людей, и требуют специальной подготовки, экипировки и оснащения (по ГОСТ Р 22.0.02).

Градостроительная деятельность -деятельность государственных органов, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц в области градостроительного планирования развития территорий и поселений, определения видов использования земельных участков, проектирования, строительства и реконструкции объектов недвижимости с учетом интересов граждан, общественных и государственных интересов, а также национальных, историко-культурных, экологических, природных особенностей указанных территорий и поселений (по № 73-ФЗ).

Градостроительная документация – документация о градостроительном планировании развития территорий и поселений и об их застройке (по № 73-ФЗ).

Гражданская оборона - система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий (по № 28-ФЗ).

Жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях – совокупность взаимоувязанных по времени, ресурсам и месту проведения силами и средствами Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) мероприятий, направленных на создание и поддержание условий, минимально необходимых для сохранения жизни и поддержания здоровья людей в зонах чрезвычайных ситуаций, на маршрутах их эвакуации и в местах размещения эвакуированных по нормам и нормативам для условий чрезвычайных ситуаций, разработанным и утвержденным в установленном порядке (по ГОСТ Р 22.3.05).

Защита населения в чрезвычайных ситуациях – совокупность взаимоувязанных по времени, ресурсам и месту проведения мероприятий РСЧС, направленных на предотвращение или предельное снижение потерь населения и угрозы его жизни и здоровью от поражающих факторов и воздействий источников чрезвычайной ситуации (по ГОСТ Р 22.0.02).

Защитное сооружение - инженерное сооружение, предназначенное для укрытия людей, техники и имущества от опасностей, возникающих в результате последствий аварий на потенциально опасных объектах, либо стихийных бедствий в районах размещения этих объектов, а также от воздействия современных средств поражения(по ГОСТ Р 22.0.02).

Зона чрезвычайной ситуации – территория или акватория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация (по ГОСТ Р 22.0.02).

Инженерно-технические мероприятия (ИТМ) гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) - совокупность реализуемых при строительстве проектных решений, направленных на обеспечение защиты населения и территорий и снижение материального ущерба от ЧС техногенного и природного характера, от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при диверсиях и террористических актах.

Ликвидация чрезвычайной ситуации – аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и направленные на спасение жизни и сохранения здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия характерных для них поражающих факторов (поГОСТР22.0.02).

Неотложные работы в чрезвычайной ситуации – аварийно-спасательные и аварийно-восстановительные работы, оказание экстренной медицинской помощи, проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий и охрана общественного порядка в зоне чрезвычайной ситуации (по ГОСТ Р 22.0.02).

Объекты градостроительной деятельности (для объектов градостроительной деятельности разрабатывается градостроительная документация) – территория Российской Федерации, части территории Российской Федерации, территории субъектов Российской Федерации, части территорий субъектов Российской Федерации, территории поселений, части территорий поселений, территории других муниципальных образований, части территорий других муниципальных образований; объекты недвижимости и их комплексы в границах поселений и на межселенных территориях (по № 73-ФЗ)..

Опасность в чрезвычайной ситуации - состояние, при котором создалась или вероятна угроза возникновения поражающих факторови воздействий источника чрезвычайной ситуации на население, объекты народного хозяйства и окружающую природную среду в зоне чрезвычайной ситуации (по ГОСТ Р 22.0.02).

Потенциально опасный объект -объект, на котором используют, производят, перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, пожаровзрывоопасные, опасные химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения источника чрезвычайной ситуации (по ГОСТ Р 22.0.02).

Предупреждение чрезвычайных ситуаций -комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения (по ГОСТ Р 22.0.02).

Рассредоточение рабочих и служащих – комплекс мероприятий по организованному вывозу или выводу из городов, отнесенных к группам по гражданской обороне, заблаговременно назначенных населенных пунктов и размещению в загородной зоне рабочих и служащих объектов народного хозяйства, продолжающих работу в этих городах и населенных пунктах в военное время (по ГОСТ 22. 0.002).

Риск возникновения чрезвычайной ситуации – вероятность или частота возникновения источника чрезвычайной ситуации, определяемая соответствующими показателями риска (по ГОСТ Р 22.0.02).

Сооружение двойного назначения - инженерное сооружение производственного, общественного, коммунально-бытового или транспортного назначения, приспособленное (запроектированное) для укрытия людей, техники и имущества от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, диверсиях, в результате аварий на потенциально опасных объектах или стихийных бедствий.

Чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. Различают чрезвычайные ситуации по характеру источника (природные, техногенные, биолого-социальные и военные) и по масштабам (по ГОСТ Р 22.0.02).

Эвакуация населения – комплекс мероприятий по организованному выводу и (или) вывозу населения из зон чрезвычайной ситуации или вероятной чрезвычайной ситуации, а также жизнеобеспечение эвакуированных в районе размещения (по ГОСТ Р 22.0.02).

Приложение 2

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ РУКОВОДЯЩИХ, НОРМАТИВНЫХ И МЕТОДИЧЕСКИХ 	ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ разработке раздела.

▼ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ (ЗАКОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)

- «Градостроительный Кодекс Российской Федерации» № 190-ФЗ от 29.12.2004г.

- «О гражданской обороне» от 12.02.1998г.

- «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 11.11.1994г.

- «О безопасности» от 5.03.1992г. с изменениями от 24.12.1993г.

- «О пожарной безопасности» от 21.12.1994г.

- «Об использовании атомной энергии» от 21.11.1995г.

- «О радиационной безопасности населения» от 9.01.1996г.

- «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997г.

- «О безопасности гидротехнических сооружений» от 23.07.1997г.

▼ УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- «Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий» от 11.07.2004 года N 868.

▼ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА (СОВЕТА МИНИСТРОВ) РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

- «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» от 29.11.1999г. № 1309.

- «О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне» от 19.9.1998г. № 1115.

- «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне» от 03.10.98 
№ 1149.

- «О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов» от 01.03.1993г. № 178.

- «О порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 24.03.1997г. № 334.

- «О силах и средствах Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 03.08.1996г. № 924.

- «О Единой государственной автоматизированной системе контроля радиационной обстановки на территории Российской Федерации» от 20.08.1992г. № 600.

- «Об утверждении Положения о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями» от 23.04.1994г. № 359.

- «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.05.2007 № 304.

- «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 10.11.1996г. 
№ 1340.

- «Об утверждении Положения о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах» от 23.11.1996г. № 1404.

▼ РУКОВОДЯЩИЕ ДОКУМЕНТЫ

- «Положение о государственной экспертизе проектов МЧС России». Приказ МЧС России от 10.07.2001г. № 309.

- «Положение о системах оповещения населения». Приказ МЧС России, Министерства информационных технологий и связи РФ, министерства культуры и массовых ком-муникаций РФ № 422/90/376 от 25.07.2006 г.

▼ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

- ГОСТ Р 23.0.01-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основные положения».

- ГОСТ Р 22.0.02-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий» (с Изменением № 1, введенным в действие 01.01.2001г. постановлением Госстандарта России от 31.05.2000г. № 148-ст).

- ГОСТ Р 22.0.05-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения».

- ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы».

- ГОСТ Р 22.0.07-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций».

- ГОСТ Р 22.3.03-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. Основные положения».

- ГОСТ Р 22.3.05-96 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения».

- ГОСТ 12.1.033-81 «ССБТ Пожарная безопасность. Термины и определения».

- РДС «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации».

- СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

- «Рекомендации по проектированию запасных пунктов управления».

- СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны».

- ВСН ВК4-90 «Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях».

- СНиП 2.01.57-85 «Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта».

- ПНАЭ Г-05-035-94 «Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на ядерно- и радиационно опасные объекты».

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

- СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий».

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления».

- СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования».

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах».

- СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

- СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах».

- СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».

- СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы».

- СНиП 2.06.01-86 «Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования».

- СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий».

- СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела “Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций” градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»

- ОНД-86 «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031-01 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок».

- РД 52.04.253-90 «Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими и ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и на транспорте».

- ВСН ВОЗ-83 «Инструкция по защите технологического оборудования от воздействия поражающих факторов ядерных взрывов».

- РД 03-418-01 «Методические указания по проведению анализа риска опасных производственных объектов».

# ▼ МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

- МДС 30-1.99 «Методические рекомендации по разработке схем зонирования территории городов». Госстрой России, 1999.

- Методическое пособие по прогнозированию и оценке химической обстановки в чрезвычайных ситуациях. - М: ВНИИ ГОЧС, 1993.

- Временная методика прогнозирования радиационной обстановки в случае запроектных аварий, сопровождающихся выбросами в атмосферу и сбросами в водную среду радиоактивных веществ на объектах атомной энергетики. - М: В/ч 52609, 1991.

- Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС (книги 1 и 2). - М: МЧС России, 1994.

- Методическое руководство по оценке степени риска аварий на магистральных нефтепроводах. АК «Транснефть», 1999.

- Отраслевое руководство по анализу и управлению риском, связанным с техногенным воздействием на человека и окружающую природную среду при сооружении и эксплуатации объектов добычи, транспорта, хранения и переработки углеводородного сырья с целью повышения их надежности и безопасности. РАО «Газпром», 1996.

- Государственный доклад о состоянии защиты населения и территорий Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2001 году.

Приложение 3

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ТРЕБОВАНИЯ,  ВКЛЮЧАЕМЫЕ В ЗАДАНИЕ НА

ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАЗДЕЛА «ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ» В СОСТАВЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
генеральных планов сельских поселений:

Крещенский, Новодубровский, Орловский, Пешковский,

Черномысинский Убинского района Новосибирской области.

Приложение 4

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ДОПУСКЕ К ВИДАМ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
№ П-007-5406515120-0060-3, ВЫДАННОЕ «СОЮЗОМ АРХИТЕКТОРОВ И 
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ»

Приложение 5

КАРТА ЗОН, ПОДВЕРЖЕННЫХ РИСКУ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

(М 1:200000, КОПИЯ)